# Sentinel-2 боловсруулах дэлгэрэнгүй заавар

QGIS 4.0.2 | XV023222 Buduunkhad | EPSG:32647

Энэ баримт нь өмнөх зааврын бүх агуулгыг алгасалгүй DOCX хэлбэрт оруулсан хувилбар бөгөөд Sentinel-2 raster-ийг шалгах, resample/reproject хийх, mask үүсгэх, composite болон lithology/alteration index гаргах ажлыг QGIS 4.0.2 дээр хийхэд зориулагдсан.

Гол output файлууд:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NaturalRGB_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Geology_​RGB_​B12_​B08_​B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​FalseColor_​B08_​B04_​B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​LithologyIndex_​B11B12_​B08B11_​B04B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDVI_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDWI_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​VegetationMask_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​WaterShadowMask_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​QAQC_​Log.xlsx

# 1. Ажлын folder бүтэц бэлдэх

QGIS project-ийн дотор дараах folder бүтэц үүсгэнэ.

XV023222_​Buduunkhad/​ ¦ ├─ 01_​Raw_​Data/​ ¦ └─ Sentinel2/​ ¦ ├─ 02_​Working/​ ¦ └─ Sentinel2/​ ¦ ├─ 01_​Check/​ ¦ ├─ 02_​Resample/​ ¦ ├─ 03_​Reproject/​ ¦ ├─ 04_​Mask/​ ¦ ├─ 05_​Composite/​ ¦ └─ 06_​Index/​ ¦ ├─ 03_​Output/​ ¦ └─ Sentinel2_​Final/​ ¦ └─ 04_​QAQC/​ └─ Sentinel2/​

QGIS project файлыг дараах нэрээр хадгална.

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Processing_​QGIS4_​v01.qgz

# 2. QGIS 4.0.2 project тохируулах

QGIS 4.0.2 нээнэ. Дээд цэснээс дараах тохиргоог хийнэ.

Project → Properties → CRS

CRS-ийг дараах байдлаар тохируулна.

EPSG:32647 WGS 84 /​ UTM zone 47N

Дараа нь project файлыг хадгална.

Project → Save As

# 3. Sentinel raster status шалгах

## 3.1 Raster файлуудыг QGIS дээр оруулах

QGIS Browser panel эсвэл Layer цэсээр Sentinel-2 raster файлуудаа нэмнэ.

Layer → Add Layer → Add Raster Layer

Оруулах raster-ууд:

B02 Blue B03 Green B04 Red B08 NIR B11 SWIR1 B12 SWIR2

Хэрэв таны файл аль хэдийн composite буюу derivative raster бол зөвхөн status шалгаад, дахин Sen2Cor хийх шаардлагагүй.

## 3.2 Raster CRS шалгах

Layer panel дээр raster дээрээ right click хийнэ.

Properties → Information

Шалгах зүйл:

CRS: EPSG:32647 эсэх Pixel size: 10 m эсэх Extent: license boundary-тай давхцаж байгаа эсэх Band count NoData value Data type

Хэрэв CRS өөр байвал дараагийн Reproject алхамд засна.

## 3.3 Pixel size шалгах

Raster layer дээр дараах замаар мэдээллийг шалгана.

Right click → Properties → Information

Доорх мэдээллийг харна.

Pixel Size X Pixel Size Y

Хүссэн утга:

10 m × 10 m

B02, B03, B04, B08 нь ихэвчлэн 10 m байдаг. B11, B12 нь Sentinel-2 дээр 20 m байдаг тул 10 m grid рүү resample хийх шаардлагатай.

# 4. SNAP дээр L1C → L2A боловсруулах

Энэ алхам зөвхөн raw Sentinel-2 L1C SAFE folder байгаа тохиолдолд хийнэ. Хэрэв аль хэдийн L2A бүтээгдэхүүнтэй бол энэ алхмыг алгасаж болно.

## 4.1 SNAP 13.0.0 дээр Sentinel product нээх

SNAP нээнэ.

File → Open Product

Sentinel-2 SAFE folder-ийн доторх product файлыг сонгоно. Ихэвчлэн:

MTD_​MSIL1C.xml

эсвэл SAFE product folder-ийг сонгож болно.

## 4.2 Sen2Cor ажиллуулах

SNAP дээр дараах замаар Sen2Cor ажиллуулна.

Optical → Thematic Land Processing → Sen2Cor

Тохиргоо:

Processing resolution: 10 m Output product type: L2A Atmospheric correction: Enable Scene classification: Enable

Run дарна. Output нь L2A product байна.

L2A product

L2A product-оос дараах band-уудыг ашиглана. 10 m bands:

B02 Blue B03 Green B04 Red B08 NIR

20 m bands:

B11 SWIR1 B12 SWIR2

# 5. B11, B12 band-уудыг 10 m болгон resample хийх

B11, B12 нь 20 m resolution-той тул 10 m raster-уудтай яг тааруулахын тулд resample хийнэ.

## 5.1 Processing Toolbox нээх

QGIS дээр дараах цэсийг нээнэ.

Processing → Toolbox

Search хэсэгт дараах үгсээр хайж болно.

Resampling Warp

## 5.2 Warp / Reproject ашиглан resample хийх

Дээд цэсээр:

Raster → Projections → Warp (Reproject)

эсвэл Processing Toolbox дотроос:

GDAL → Raster projections → Warp (reproject)

Input raster:

B11

Тохиргоо:

Source CRS: raster-ийн одоогийн CRS Target CRS: EPSG:32647 Resampling method: Bilinear Output file resolution: 10 NoData: эх raster-ийн NoData утгыг хадгалах

Output нэр:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B11_​SWIR1_​10m_​EPSG32647_​v01.tif

B12 дээр мөн адил хийнэ. Output нэр:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B12_​SWIR2_​10m_​EPSG32647_​v01.tif

Анхаарах зүйл: Continuous reflectance raster тул Bilinear тохиромжтой. Categorical raster биш учраас Nearest neighbour хэрэглэх шаардлагагүй.

# 6. Бүх raster-ийг EPSG:32647 руу reproject хийх

Хэрэв raster-ууд аль хэдийн EPSG:32647 байвал энэ алхамд зөвхөн шалгалт хийнэ. Хэрэв өөр CRS байвал бүгдийг reproject хийнэ.

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Тохиргоо:

Target CRS: EPSG:32647 Resampling method: Bilinear Output resolution: 10 m

Output нэрний бүтэц:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B02_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B04_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B08_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B11_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B12_​EPSG32647_​v01.tif

# 7. License boundary-гаар clip хийх

Боловсруулалт license талбайн хүрээнд хийгдэх ёстой тул raster-уудыг boundary polygon-оор clip хийнэ.

## 7.1 Clip Raster by Mask Layer

QGIS дээр:

Raster → Extraction → Clip Raster by Mask Layer

Input layer:

Sentinel band raster

Mask layer:

License boundary polygon

Тохиргоо:

Source CRS: EPSG:32647 Target CRS: EPSG:32647 Crop to cutline: Yes Keep resolution of input raster: Yes Assign NoData: Yes NoData value: -9999

Output нэр:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​B02_​Clip_​EPSG32647_​v01.tif

Энэ алхмыг B02, B03, B04, B08, B11, B12 дээр давтана.

# 8. NDVI үүсгэх

NDVI нь vegetation-ийг ялгахад ашиглагдана.

## 8.1 Raster Calculator нээх

Raster → Raster Calculator

Expression хэсэгт:

("B08@1" - "B04@1") /​ ("B08@1" + "B04@1")

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDVI_​EPSG32647_​v01.tif

Output CRS:

EPSG:32647

Extent:

License boundary clipped raster extent

Pixel size:

10 m

## 8.2 NDVI symbology тохируулах

NDVI raster дээр right click:

Properties → Symbology

Render type:

Singleband pseudocolor

Range:

-1 to +1

Тайлбар:

NDVI > 0.3 vegetation NDVI 0.1–0.3 sparse vegetation /​ mixed ground NDVI < 0.1 bare ground, rock, soil, water, shadow

# 9. Vegetation mask үүсгэх

Vegetation-ийн нөлөөг lithology болон alteration interpretation-оос хасах зорилготой.

Raster Calculator:

Raster → Raster Calculator

Expression:

("XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDVI_​EPSG32647_​v01@1" > 0.3)

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​VegetationMask_​EPSG32647_​v01.tif

Үүсэх утга:

1 = vegetation 0 = non-vegetation

Хэрэв талбай хуурай, ургамал багатай бол threshold-ийг багасгаж болно. Жишээ:

NDVI > 0.25

# 10. NDWI үүсгэх

NDWI нь water body болон чийгтэй pixel ялгахад ашиглагдана.

Raster Calculator expression:

("B03@1" - "B08@1") /​ ("B03@1" + "B08@1")

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDWI_​EPSG32647_​v01.tif

## 10.1 Water mask үүсгэх

Raster Calculator:

("XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDWI_​EPSG32647_​v01@1" > 0.2)

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​WaterMask_​EPSG32647_​v01.tif

Үүсэх утга:

1 = water 0 = non-water

# 11. Shadow / dark pixel mask үүсгэх

Сүүдэр, бараан pixel нь lithology interpretation-ийг буруу харагдуулах эрсдэлтэй. B02 эсвэл B04 ашиглаж dark pixel ялгана.

Жишээ threshold:

B04 < 0.05

Гэхдээ Sentinel raster scale-аас хамаарна. Хэрэв reflectance 0–1 scale-тай бол:

"B04@1" < 0.05

Хэрэв DN 0–10000 scale-тай бол:

"B04@1" < 500

Raster Calculator expression:

("B04@1" < 0.05)

эсвэл DN scale бол:

("B04@1" < 500)

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​ShadowMask_​EPSG32647_​v01.tif

# 12. Water + shadow mask нэгтгэх

Water болон shadow pixel-ийг нэг mask болгон нэгтгэж болно.

Raster Calculator:

("WaterMask@1" = 1) OR ("ShadowMask@1" = 1)

QGIS Raster Calculator дээр Boolean expression-ийг заримдаа дараах байдлаар бичвэл илүү найдвартай.

(("WaterMask@1" = 1) + ("ShadowMask@1" = 1)) > 0

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​WaterShadowMask_​EPSG32647_​v01.tif

Үүсэх утга:

1 = water or shadow 0 = usable pixel

# 13. Natural RGB composite үүсгэх

Natural RGB нь хүний нүдэнд ойролцоо харагдах true color зураг юм.

Band composition:

R = B04 G = B03 B = B02

## 13.1 Build Virtual Raster ашиглах

QGIS дээр:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input layers дараах дарааллаар оруулна:

B04 B03 B02

Чухал тохиргоо:

Place each input file into a separate band: Yes Resolution: Highest CRS: EPSG:32647

Output VRT:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NaturalRGB_​EPSG32647_​v01.vrt

Дараа нь GeoTIFF болгоно.

Raster → Conversion → Translate

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NaturalRGB_​EPSG32647_​v01.tif

# 14. Geological SWIR–NIR–Red composite үүсгэх

Энэ composite нь lithology, alteration, structural contrast харахад ашигтай.

Band composition:

R = B12 G = B08 B = B03

QGIS дээр:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

B12 B08 B03

Тохиргоо:

Place each input file into a separate band: Yes Resolution: Highest /​ 10 m CRS: EPSG:32647

Output VRT:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Geology_​RGB_​B12_​B08_​B03_​EPSG32647_​v01.vrt

GeoTIFF болгон export хийнэ.

Raster → Conversion → Translate

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Geology_​RGB_​B12_​B08_​B03_​EPSG32647_​v01.tif

# 15. False color vegetation / lithology support composite үүсгэх

Band composition:

R = B08 G = B04 B = B03

Build Virtual Raster:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

B08 B04 B03

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​FalseColor_​B08_​B04_​B03_​EPSG32647_​v01.tif

Энэ composite дээр:

Vegetation = улаан/​тод улаан Bare ground /​ lithology = cyan, brown, grey, greenish tone Water /​ shadow = бараан

# 16. Sentinel lithology / alteration index үүсгэх

Зураг дээрх workflow-ийн дагуу дараах band ratio stack үүсгэнэ.

B11 /​ B12 B08 /​ B11 B04 /​ B03

Энэ нь alteration болон lithological contrast-ыг шалгах support layer болно.

## 16.1 Ratio 1: B11 / B12

Raster Calculator:

"B11@1" /​ "B12@1"

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Ratio_​B11_​B12_​EPSG32647_​v01.tif

## 16.2 Ratio 2: B08 / B11

Raster Calculator:

"B08@1" /​ "B11@1"

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Ratio_​B08_​B11_​EPSG32647_​v01.tif

## 16.3 Ratio 3: B04 / B03

Raster Calculator:

"B04@1" /​ "B03@1"

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Ratio_​B04_​B03_​EPSG32647_​v01.tif

## 16.4 Ratio stack үүсгэх

QGIS дээр:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

Ratio B11/​B12 Ratio B08/​B11 Ratio B04/​B03

Тохиргоо:

Place each input file into a separate band: Yes CRS: EPSG:32647 Resolution: 10 m

Output VRT:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​LithologyIndex_​B11B12_​B08B11_​B04B03_​EPSG32647_​v01.vrt

Дараа нь GeoTIFF болгоно.

Raster → Conversion → Translate

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​LithologyIndex_​B11B12_​B08B11_​B04B03_​EPSG32647_​v01.tif

# 17. Mask ашиглан final raster цэвэрлэх

Lithology index болон composite-үүд дээр vegetation, water, shadow mask-ийг ашиглаж interpretation-ийн эрсдэлтэй pixel-үүдийг тэмдэглэнэ.

## 17.1 Usable pixel mask үүсгэх

Raster Calculator:

(("VegetationMask@1" = 0) AND ("WaterShadowMask@1" = 0))

QGIS дээр илүү найдвартай бичих хувилбар:

(("VegetationMask@1" = 0) * ("WaterShadowMask@1" = 0))

Output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​UsablePixelMask_​EPSG32647_​v01.tif

Үүсэх утга:

1 = ашиглаж болох pixel 0 = vegetation /​ water /​ shadow

## 17.2 Lithology index-ийг mask хийх

Raster Calculator дээр band тус бүрийг mask-тай үржүүлж болно. Жишээ:

"LithologyIndex@1" * "UsablePixelMask@1"

Гэхдээ 3 band raster-ийг шууд Raster Calculator-аар бүх band-тай нь цэвэрлэхэд төвөгтэй байж болно. Илүү зөв арга:

1.   Lithology index-ийн 3 band-ийг тус тусад нь export хийх

2.   Band бүрийг UsablePixelMask-тай үржүүлэх

3.   Дахин 3 band stack үүсгэх

Final output:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​LithologyIndex_​Masked_​EPSG32647_​v01.tif

# 18. Raster symbology тохируулах

## 18.1 Natural RGB

Layer дээр right click:

Properties → Symbology

Render type:

Multiband color

Band тохиргоо:

Red band: Band 1 Green band: Band 2 Blue band: Band 3

Min / Max тохиргоо:

Cumulative count cut: 2% – 98%

## 18.2 Geological RGB

Red band: B12 Green band: B08 Blue band: B03

Хэрэв Build Virtual Raster-аар үүсгэсэн бол:

Red: Band 1 Green: Band 2 Blue: Band 3

Stretch:

Cumulative count cut 2% – 98%

## 18.3 Lithology Index

Red: B11/​B12 Green: B08/​B11 Blue: B04/​B03

Interpretation хийхдээ дараах зүйлсийг анхаарна.

Өнгөний огцом өөрчлөлт = lithological boundary байж болно Linear contrast = structure /​ fault /​ dyke байж болно Өндөр ratio anomaly = alteration эсвэл lithology difference байж болно Vegetation /​ water /​ shadow area = interpretation-оос болгоомжтой хасна

# 19. QA/QC шалгалт хийх

Доорх мэдээллийг Excel log файлд бүртгэнэ.

Output файл:

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​QAQC_​Log.xlsx

Бүртгэх баганууд:

File name Input source Processing step CRS Pixel size Extent NoData value Resampling method Formula /​ band composition Output location Checked by Date Comment

Жишээ бүртгэл:

File name: XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDVI_​EPSG32647_​v01.tif Input: B08, B04 Formula: (B08 - B04) /​ (B08 + B04) CRS: EPSG:32647 Pixel size: 10 m Status: OK Comment: Vegetation mask threshold NDVI > 0.3

# 20. Final package шалгах

Final folder дотор дараах файлууд бүрэн байх ёстой.

XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NaturalRGB_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​Geology_​RGB_​B12_​B08_​B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​FalseColor_​B08_​B04_​B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​LithologyIndex_​B11B12_​B08B11_​B04B03_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDVI_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​NDWI_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​VegetationMask_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​WaterShadowMask_​EPSG32647_​v01.tif XV023222_​Buduunkhad_​Sentinel2_​QAQC_​Log.xlsx

# 21. QGIS layer зохион байгуулалт

Layer panel дээр дараах group үүсгэнэ.

Sentinel-2 Processing ¦ ├─ 01 Raw Bands ¦ ├─ B02 ¦ ├─ B03 ¦ ├─ B04 ¦ ├─ B08 ¦ ├─ B11 ¦ └─ B12 ¦ ├─ 02 Resampled and Reprojected ¦ ├─ 03 Masks ¦ ├─ NDVI ¦ ├─ NDWI ¦ ├─ Vegetation Mask ¦ └─ Water Shadow Mask ¦ ├─ 04 Composite ¦ ├─ Natural RGB ¦ ├─ Geology RGB ¦ └─ False Color ¦ └─ 05 Lithology /​ Alteration Index └─ Lithology Index

# 22. Хамгийн чухал анхаарах зүйлс

1.   B11, B12 заавал 10 m grid рүү resample хийгдсэн байх ёстой. Үгүй бол ratio болон composite буруу гарна.

2.   Бүх raster нэг CRS-тэй байх ёстой. Энэ workflow дээр зорилтот CRS: EPSG:32647.

3.   Бүх raster ижил extent, pixel size, alignment-тай байх ёстой.

4.   NDVI, NDWI, shadow mask-ийг interpretation-д шууд ашиглахгүй, харин support / exclusion layer болгон ашиглана.

5.   Lithology index нь орд илрүүлэх эцсийн баталгаа биш. Энэ нь зөвхөн field mapping, geological map, structure, deposit proximity, geochemistry, geophysics-тэй хамт тайлбарлагдах support layer юм.

Зорилтот CRS:

EPSG:32647

# 23. Богино workflow summary

1. Sentinel raster оруулах 2. CRS, pixel size, band status шалгах 3. L1C бол SNAP дээр L2A болгох 4. B11, B12-ийг 10 m resample хийх 5. Бүх band-ийг EPSG:32647 болгох 6. License boundary-гаар clip хийх 7. NDVI үүсгэх 8. Vegetation mask үүсгэх 9. NDWI үүсгэх 10. Water /​ shadow mask үүсгэх 11. Natural RGB composite үүсгэх 12. Geology RGB composite үүсгэх 13. False color composite үүсгэх 14. B11/​B12, B08/​B11, B04/​B03 ratio үүсгэх 15. Lithology index stack үүсгэх 16. QA/​QC log бөглөх 17. Final Sentinel package хадгалах

Энэ зааврын дагуу боловсруулсан Sentinel-2 package нь дараагийн шатны геологийн зурагтай тулгалт, хувирал/литологийн ялгалт, бүтэц шугаман элементүүдийн тайлбар, ордын загварчлал, target ranking хийхэд ашиглагдана.