Phase 5 — DJI Matrice 400 Drone LiDAR Photogrammetry Survey
Дэлгэрэнгүй ажлын заавар

Энэ DOCX файл нь энэ чатад өгөгдсөн зураг/даалгавар болон түүнд үндэслэн боловсруулсан Phase 5 ажлын дэлгэрэнгүй зааврыг нэгтгэн багтаав.

# 1. Чатад ирүүлсэн эх зураг

# 2. Эх зураг дахь ажлын товч агуулга

| Subsection | Methodology detail |
| --- | --- |
| Зорилго | Priority prospect дээр orthomosaic/LiDAR/terrain/structure field planning base авах. |
| Input files | Phase 4 A/B prospect polygons plus direct planning support raw inputs №8 license boundary, №9–22 DEM/slope/hillshade, №24–46 KOMPSAT basemap/lineament support, №75–78 high-resolution/Sentinel/basemap rasters. Exact filename list is in Section 1A. |
| Software / equipment | 4 x DJI Matrice 400, Zenmuse P1, Zenmuse L2, Zenmuse L3, GNSS/RTK/PPK, processing software. |

# 3. Processing folder structure

05_Phase_5_DJI_Matrice_400_Drone_LiDAR_Photogrammetry_Survey/
├── 01_Flight_Block_Design
├── 02_GCP_Checkpoint_RTK_PPK
├── 03_Zenmuse_P1_Photogrammetry
├── 04_Zenmuse_L2_LiDAR
├── 05_Zenmuse_L3_Detailed_LiDAR
├── 06_Raw_Backup_Flight_Log
├── 07_Processing_Orthomosaic_PointCloud_DTM_DSM
└── 08_Drone_QAQC_Interpretation

# 4. Step-by-step methodology

4 ширхэг DJI Matrice 400-r parallel survey team болгон ашиглана: P1 orthomosaic, L2 terrain/structure, L3 detailed LiDAR, 4-р дрон backup/parallel block.

Flight block design: target boundary + buffer, terrain/slope/access, take-off/landing/emergency area, no-fly/safety restriction.

GCP/checkpoint, RTK/PPK, overlap, flight altitude, wind/weather/sun angle, battery rotation, raw backup, flight log бүртгэнэ.

Zenmuse P1: high-resolution orthomosaic, oblique photo, outcrop mapping base.

Zenmuse L2: DTM/DSM, terrain, drainage, slope, structural lineament.

Zenmuse L3: detailed LiDAR, micro-topography, fault/contact/vein corridor.

Output-уудыг field traverse, sample point, trench/drill pad planning-д ашиглана.

# 5. QA/QC check

| QA/QC item | Acceptance note |
| --- | --- |
| GCP/checkpoint accuracy reviewed | Recorded in phase QA/QC log; reviewer/date/decision required. |
| Flight log complete | Recorded in phase QA/QC log; reviewer/date/decision required. |
| Overlap/altitude/weather recorded | Recorded in phase QA/QC log; reviewer/date/decision required. |
| Raw photo/LiDAR backed up | Recorded in phase QA/QC log; reviewer/date/decision required. |
| DTM/DSM/orthomosaic checked | Recorded in phase QA/QC log; reviewer/date/decision required. |

# 6. Expected outputs

XV-023222_Buduunkhad_Drone_Flight_Plan.pdf

XV-023222_Buduunkhad_Drone_Orthomosaic_P1.tif

XV-023222_Buduunkhad_Drone_LiDAR_PointCloud.laz

XV-023222_Buduunkhad_Drone_DTM_DSM.tif

XV-023222_Buduunkhad_Drone_Structure_Outcrop_Interpretation.gpkg

# 7. Decision gate / next phase condition

Orthomosaic/LiDAR products meet mapping scale and field planning requirements.

# 8. Phase 5 — дэлгэрэнгүй ажлын заавар

## 8.1 Ажлын зорилго

Энэ ажлаар Buduunkhad талбайн Phase 4 A/B prospect polygon болон тэргүүлэх хайгуулын бүсүүд дээр дроны фотограмметр, LiDAR хэмжилт хийж дараах үндсэн бүтээгдэхүүнийг гаргана.

Өндөр нарийвчлалтай orthomosaic зураг

LiDAR point cloud

DSM — Digital Surface Model

DTM — Digital Terrain Model

Налуу, рельеф, fault/contact/vein corridor илрүүлэх terrain base

Outcrop, structure, access route, sample/trench/drill planning base

QGIS дээр ашиглах georeferenced raster/vector output

Энэ ажлын үр дүн нь талбайн геологийн зураглалын нарийвчлалыг нэмэгдүүлж, газар дээр очих маршрутыг оновчлох, дээж авах цэг, суваг малталт, өрөмдлөгийн цэгийн төлөвлөлтийг дэмжинэ.

## 8.2 Ашиглах үндсэн input data

### 8.2.1 License boundary

Ашиглах файл: №8 license boundary.

Хэрэглэх зорилго: Тусгай зөвшөөрлийн хил хязгаарыг тодорхойлж, дроны нислэг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн талбай дотор эсвэл ажлын төлөвлөгөөнд туссан бүсэд явагдах нөхцөлийг хангана.

License polygon зөв байрлалтай эсэх

Coordinate reference system зөв эсэх

Талбайн хил гадна нислэг хийх эрсдэл байгаа эсэх

Phase 4 A/B prospect polygon-ууд license boundary дотор байгаа эсэх

### 8.2.2 DEM, slope, hillshade data

Ашиглах файлууд: №9–22 DEM / slope / hillshade.

Хэрэглэх зорилго: Нислэгийн өндөр, рельефийн огцом өөрчлөлт, хөндий, уулын хажуу, өндөрлөг, жалга, cliff/outcrop бүсүүдийг урьдчилан тодорхойлно.

Хамгийн өндөр болон нам цэг

Налуу ихтэй бүсүүд

Дроны холбоо тасрах боломжтой уулын ар, жалга, хөндий

Нислэгийн өндөр terrain following хийх шаардлагатай эсэх

Safe take-off / landing point сонгох боломжтой байршил

### 8.2.3 KOMPSAT basemap / lineament / geological interpretation data

Ашиглах файлууд: №24–46 KOMPSAT basemap / lineament support.

Хэрэглэх зорилго: Өмнөх хиймэл дагуулын зураг, lineament, alteration, structure interpretation дээр үндэслэн LiDAR болон photogrammetry survey хийх priority бүсийг тодорхойлно.

Fault / fracture / lineament corridor

Alteration zone

Outcrop exposure

Drainage-controlled structure

Өмнөх Phase 4 target polygon-той давхцал

Geological contact zone

### 8.2.4 Geological map / regional mineral occurrence support

Хэрэв боломжтой бол CMCS / MRPAM эх сурвалжаас тухайн талбай орчмын geological map, mineral occurrence, deposit, showing, old working, geochemical anomaly зэргийг давхарлаж шалгана.

Хэрэглэх зорилго: Дроны нислэгийн priority block-уудыг ойролцоох орд, илрэл, геологийн нэгж, структурын үргэлжлэлтэй уялдуулан эрэмбэлэх.

## 8.3 Ажлын баг ба тоног төхөөрөмж

| Баг | Үүрэг | Ашиглах мэдрэгч |
| --- | --- | --- |
| Team 1 | Orthomosaic / high-resolution photo | Zenmuse P1 |
| Team 2 | Terrain / structure LiDAR | Zenmuse L2 |
| Team 3 | Detailed LiDAR / micro-topography | Zenmuse L3 |
| Team 4 | Backup / parallel block / safety support | P1, L2 эсвэл L3 шаардлагаар |

Үндсэн тоног төхөөрөмж:

4 × DJI Matrice 400 drone

Zenmuse P1 camera

Zenmuse L2 LiDAR

Zenmuse L3 LiDAR

GNSS RTK base / rover

PPK processing support

GCP marker

Checkpoint marker

Spare batteries

Charging station

Field laptop

External SSD / HDD backup

Flight planning software

Photogrammetry processing software

LiDAR processing software

QGIS / GIS processing software

Field QA/QC log sheet

## 8.4 Folder тус бүрийн зориулалт

| Folder | Зориулалт |
| --- | --- |
| 01_Flight_Block_Design | Нислэгийн block design, flight plan, priority area, no-fly/safety restriction map. |
| 02_GCP_Checkpoint_RTK_PPK | GCP, checkpoint, RTK/PPK raw болон processed data. |
| 03_Zenmuse_P1_Photogrammetry | P1 raw photo, oblique photo, metadata, mission folder. |
| 04_Zenmuse_L2_LiDAR | L2 LiDAR raw data, trajectory, IMU/GNSS data. |
| 05_Zenmuse_L3_Detailed_LiDAR | L3 detailed LiDAR survey data. |
| 06_Raw_Backup_Flight_Log | Raw backup, battery log, weather log, flight log. |
| 07_Processing_Orthomosaic_PointCloud_DTM_DSM | Processed final болон intermediate output. |
| 08_Drone_QAQC_Interpretation | QA/QC шалгалт, interpretation, final planning layer. |

## 8.5 Ажлын ерөнхий дараалал

Input data бэлтгэх
→ QGIS дээр flight block design хийх
→ GCP / checkpoint төлөвлөх
→ RTK/PPK base setup хийх
→ Field safety check хийх
→ P1 orthomosaic нислэг хийх
→ L2 terrain / structure LiDAR нислэг хийх
→ L3 detailed LiDAR нислэг хийх
→ Raw data backup хийх
→ Photogrammetry processing хийх
→ LiDAR processing хийх
→ DTM / DSM / orthomosaic гаргах
→ QA/QC шалгах
→ QGIS interpretation хийх
→ дараагийн phase-ийн field planning layer гаргах

## 8.6 Алхам 1. Input data-г QGIS-д бэлтгэх

QGIS дээр шинэ project үүсгэнэ. Санал болгох project CRS: WGS 84 / UTM Zone 47N, EPSG:32647. Хэрэв тухайн талбай өөр zone-д байвал license boundary болон өмнөх бүх raw data-ийн CRS-ийг шалгаж нэг CRS-д нэгтгэнэ.

QGIS-д оруулах layer-ууд:

License boundary

Phase 4 A/B prospect polygons

DEM

Slope

Hillshade

KOMPSAT basemap

Lineament interpretation

Geological contact layer

Alteration layer

Existing road / access route

Drainage / stream layer

Previous sample points

Mineral occurrence / showing / deposit points

Proposed traverse / trench / drill planning layer

| Шалгах зүйл | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| CRS | Бүх layer нэг CRS-д зөв давхцсан байх |
| Boundary | License polygon зөв байрлалтай байх |
| DEM | NoData, gap, shift байхгүй байх |
| Hillshade | Рельеф зөв харагдах |
| Phase 4 polygon | Target polygon зөв давхцах |
| Access route | Field access боломжтой байх |
| Structure layer | Lineament/target zone-той логик уялдаатай байх |

## 8.7 Алхам 2. Survey priority area тодорхойлох

| Priority | Тайлбар | Нислэгийн шаардлага |
| --- | --- | --- |
| Priority 1 | Phase 4 A/B target, alteration, structure, mineral occurrence давхцсан бүс | P1 + L2 + L3 detailed |
| Priority 2 | Strong lineament/contact zone, outcrop exposure сайтай бүс | P1 + L2 |
| Priority 3 | Access/traverse planning шаардлагатай terrain zone | P1 эсвэл L2 |
| Priority 4 | Background/reference area | Зөвхөн шаардлагатай бол P1 |

QGIS дээр Drone_Survey_Priority_Blocks нэртэй polygon layer үүсгэнэ.

| Field name | Type | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| block_id | Text | Жишээ: DRN-BLK-001 |
| priority | Integer | 1, 2, 3, 4 |
| target_type | Text | Porphyry, epithermal, skarn, vein, structure гэх мэт |
| reason | Text | Яагаад сонгосон үндэслэл |
| sensor | Text | P1, L2, L3 |
| area_ha | Decimal | Талбайн хэмжээ |
| planned_date | Date | Нислэгийн төлөвлөсөн огноо |
| status | Text | planned / flown / processed / checked |

## 8.8 Алхам 3. Flight block design хийх

Нэг block нь нэг дроны нэг mission-д багтах хэмжээтэй байх

Battery хүрэлцэхүйц байх

Terrain огцом өөрчлөгдвөл block-ийг жижиглэх

Нэг block дотор flight altitude хэт их өөрчлөгдөхгүй байх

Adjacent block хооронд overlap үлдээх

Priority 1 block-ийг хамгийн түрүүнд нисгэх

### 8.8.1 P1 photogrammetry flight parameter

| Parameter | Санал болгох утга |
| --- | --- |
| Flight type | Grid / double grid |
| Front overlap | 80–85% |
| Side overlap | 70–80% |
| Oblique photo | Outcrop/structure zone дээр авах |
| GSD | Төслийн шаардлагаас хамааран 2–5 cm/pixel |
| Flight altitude | Terrain болон GSD-ээс хамаарна |
| Speed | Зураг blur үүсгэхгүй хэмжээнд |
| Camera mode | Manual эсвэл fixed exposure |
| White balance | Fixed |
| RTK/PPK | Асаалттай |

Өндөр уул, огцом налуу, жалга бүхий талбайд terrain follow ашиглах шаардлагатай.

### 8.8.2 L2 LiDAR flight parameter

| Parameter | Санал болгох утга |
| --- | --- |
| Flight type | Parallel line / corridor / block |
| Strip overlap | 30–50% буюу түүнээс дээш |
| Flight altitude | Terrain complexity-ээс хамаарна |
| Scan mode | Repetitive / non-repetitive шаардлагаар |
| Return mode | Multiple return боломжтой бол ашиглах |
| GNSS/IMU | RTK/PPK заавал |
| Calibration line | Mission эхэнд болон төгсгөлд хийх |

### 8.8.3 L3 detailed LiDAR flight parameter

Zenmuse L3-ийг fault corridor, contact zone, quartz vein corridor, outcrop-rich ridge, proposed trench line, proposed drill pad area, small-scale micro-topography шаардлагатай бүсэд ашиглана.

| Parameter | Санал болгох утга |
| --- | --- |
| Flight type | Detailed block / corridor |
| Overlap | Өндөр overlap |
| Altitude | Бага өндөр, өндөр нарийвчлал |
| Speed | Удаан, тогтвортой |
| GNSS/IMU | RTK/PPK заавал |
| Output focus | Micro-topography / structure / access planning |

## 8.9 Алхам 4. GCP болон checkpoint төлөвлөх

GCP нь orthomosaic болон LiDAR product-ийн байрлалын нарийвчлалыг баталгаажуулахад ашиглагдана.

Нислэгийн block-ийн булан бүрт

Block-ийн төв хэсэгт

Өндөрлөг болон нам хэсэгт аль алинд нь

Terrain огцом өөрчлөгдөх бүсэд

Нислэгийн block хоорондын давхцлын бүсэд

Зам, талбай, ил харагдах тогтвортой гадарга дээр

Ус, хөдөлгөөнт хөрс, сул хайрга, сүүдэртэй газар тавихгүй

Checkpoint нь processing-д ашиглахгүй, зөвхөн accuracy шалгахад ашиглана. Жишээ харьцаа: GCP 70%, Checkpoint 30%.

| Field | Тайлбар |
| --- | --- |
| point_id | GCP-001, GCP-002 гэх мэт |
| type | GCP эсвэл Checkpoint |
| easting | UTM X |
| northing | UTM Y |
| elevation | Z |
| CRS | EPSG:32647 |
| measured_by | Хэмжсэн хүн |
| instrument | RTK / PPK / GNSS |
| date_time | Хэмжсэн огноо, цаг |
| photo_id | Талбайн зураг |
| description | Газрын нөхцөл |
| quality | good / moderate / poor |

## 8.10 Алхам 5. Field safety болон flight readiness check

Нислэг бүрийн өмнө weather check, drone pre-flight check, mission check, RTK/PPK status check болон safety briefing заавал хийнэ.

| Шалгах зүйл | Тайлбар |
| --- | --- |
| Weather | Салхи, бороо/цас, манан, үүлшил, нарны өнцөг, температур, тоосжилт, үзэгдэх орчин |
| Propeller | Гэмтэл, сулрал байхгүй |
| Battery | Цэнэг, температур хэвийн |
| Sensor | P1/L2/L3 зөв суусан |
| Gimbal | Түгжээ, calibration хэвийн |
| SD/SSD | Хоосон зай хангалттай |
| RTK | Fix авсан эсэх |
| Compass/IMU | Calibration болон ажиллагаа хэвийн эсэх |
| Mission file | Зөв block сонгосон эсэх |
| RTH altitude | Terrain-ээс өндөр, аюулгүй эсэх |
| Take-off point | Саадгүй, тэгш, аюулгүй эсэх |

## 8.11 Алхам 6. Нислэг гүйцэтгэх

Take-off / landing point-ийг газар дээр баталгаажуулна.

Weather log бөглөнө.

Battery log бөглөнө.

RTK/PPK status шалгана.

Mission file зөв эсэхийг шалгана.

Drone home point зөв орсон эсэхийг шалгана.

Observer болон pilot хооронд radio/phone холбоо шалгана.

Нислэгийг эхлүүлнэ.

Нислэгийн явцад drone altitude, battery, GNSS, wind warning, image capture / LiDAR recording status-г хянана.

Нислэг дууссаны дараа data recording бүрэн хадгалагдсан эсэхийг шалгана.

| Drone | Үүрэг | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| Drone 1 | P1 orthomosaic | Priority block-уудын image base |
| Drone 2 | L2 LiDAR | Terrain / structure base |
| Drone 3 | L3 detailed LiDAR | Нарийвчилсан fault/contact/outcrop zone |
| Drone 4 | Backup / second block | Battery rotation, нөхөх нислэг, emergency support |

| Flight log field | Тайлбар |
| --- | --- |
| mission_id | DRN-P1-001 гэх мэт |
| block_id | DRN-BLK-001 |
| drone_id | Drone serial / team |
| sensor | P1 / L2 / L3 |
| pilot | Нисгэгч |
| observer | Ажиглагч |
| start_time | Эхэлсэн цаг |
| end_time | Дууссан цаг |
| battery_id | Battery дугаар |
| weather | Салхи, үүлшил, температур |
| RTK_status | Fixed / Float / None |
| overlap | Төлөвлөсөн overlap |
| altitude | Нислэгийн өндөр |
| issue | Асуудал гарсан эсэх |
| data_status | complete / incomplete / repeat required |

## 8.12 Алхам 7. Raw data backup хийх

Нислэг бүрийн дараа raw data-г шууд backup хийнэ. 1 дэх хувь: Field laptop; 2 дахь хувь: External SSD; 3 дахь хувь: Office / cloud backup боломжтой бол.

2026-06-05_DRN-BLK-001_P1_Mission001_Raw/
2026-06-05_DRN-BLK-001_L2_Mission001_Raw/
2026-06-05_DRN-BLK-002_L3_Mission001_Raw/

Файлын тоо raw SD card болон backup folder дээр ижил эсэх

Файлын хэмжээ 0 KB биш эсэх

Metadata файл хамт хуулсан эсэх

LiDAR trajectory / GNSS / IMU файл хамт байгаа эсэх

Flight log mission ID-тэй folder нэр таарч байгаа эсэх

## 8.13 Алхам 8. Photogrammetry processing хийх

Zenmuse P1 raw photo-г ашиглан orthomosaic боловсруулна.

Оруулах data: P1 raw photos, photo metadata, RTK/PPK trajectory, GCP coordinates, checkpoint coordinates, camera calibration data, flight log.

Project үүсгэх

Raw photos import хийх

Coordinate system тохируулах

Camera position import хийх

Photo alignment хийх

Tie point үүсгэх

GCP marker оруулах

GCP adjustment хийх

Checkpoint residual шалгах

Dense point cloud үүсгэх

DSM үүсгэх

Orthomosaic үүсгэх

Export GeoTIFF хийх

Processing report гаргах

| QA/QC item | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| Coverage | Нислэгийн block бүрэн бүрхсэн |
| Blur | Зураг сарниагүй |
| Seamline | Хэт эвдрэлгүй |
| Shadow | Геологийн тайлбар хийхэд саад болохгүй |
| GCP residual | Төслийн шаардлагад нийцсэн |
| Checkpoint error | Хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд |
| CRS | EPSG:32647 эсвэл төслийн CRS зөв |
| Pixel size | Төлөвлөсөн GSD-тэй нийцсэн |

## 8.14 Алхам 9. LiDAR processing хийх

L2 болон L3 LiDAR data-г боловсруулж point cloud, DTM, DSM гаргана.

Оруулах data: Raw LiDAR scan, trajectory data, GNSS/IMU data, RTK/PPK correction, GCP/checkpoint, flight log, calibration line data.

Raw LiDAR mission import хийх

Trajectory processing хийх

RTK/PPK correction хийх

Strip alignment хийх

Point cloud үүсгэх

Noise removal хийх

Ground classification хийх

Non-ground classification хийх

LAS/LAZ export хийх

DTM үүсгэх

DSM үүсгэх

Slope / hillshade derivative гаргах

Checkpoint accuracy шалгах

Processing report гаргах

| Class | Тайлбар |
| --- | --- |
| Ground | Газрын гадарга |
| Low vegetation | Нам ургамал |
| Medium vegetation | Дунд ургамал |
| High vegetation | Өндөр ургамал |
| Rock outcrop | Ил гарсан чулуулгийн гадарга, боломжтой бол |
| Noise | Алдаатай цэг |
| Water / shadow gap | Мэдээлэл муутай бүс |

## 8.15 Алхам 10. DTM, DSM, slope, hillshade гаргах

DTM нь vegetation, object-ийг хассан газрын гадаргын загвар. DSM нь газрын гадарга дээрх бүх объектыг багтаасан surface model. Slope map-аар огцом налуу, боломжит fault scarp, trench хийхэд хүндрэлтэй бүс, машин техник очих боломжгүй бүс, unstable slope эрсдэлийг үнэлнэ. Hillshade-г structure interpretation-д ашиглана.

Fault scarp

Drainage pattern

Ridge / valley morphology

Trench planning

Drill pad planning

Access road planning

Linear ridge

Straight valley

Offset drainage

Fault-controlled escarpment

Vein ridge

Lithological contact morphology

## 8.16 Алхам 11. QGIS дээр interpretation хийх

Боловсруулсан orthomosaic, DTM, DSM, slope, hillshade-г QGIS-д оруулж геологийн тайлбар хийнэ.

Drone_Interpreted_Lineaments
Drone_Interpreted_Faults
Drone_Interpreted_Contacts
Drone_Interpreted_Outcrops
Drone_Interpreted_Vein_Corridors
Drone_Field_Traverse_Planning
Drone_Sample_Point_Planning
Drone_Trench_Planning
Drone_Drill_Pad_Planning

Lineament interpretation хийхдээ шулуун хөндий, шулуун жалга, ridge alignment, drainage offset, slope break, өнгөний огцом өөрчлөлт, ургамлын шугаман ялгаа, outcrop alignment, quartz vein ridge, structural corridor зэрэг шинжүүдийг ашиглана.

Outcrop interpretation хийхдээ ил гарсан чулуулгийн өнгө, барзгар гадарга, ургамал багатай хэсэг, ridge crest exposure, slope shoulder exposure, drainage incision дээр илэрсэн чулуулаг, хүдрийн бүс байж болох өнгөний өөрчлөлтийг харгалзана.

Vein / alteration corridor ялгахдаа цайвар linear feature, quartz ridge, iron oxide stain, yellow/red/brown alteration tone, fault-contact дагасан өнгөний ялгаа, stream sediment anomaly-той давхцах байдал, өмнөх sample point-той ойр байх зэргийг ашиглана.

## 8.17 Алхам 12. Field traverse, sample, trench, drill planning хийх

Drone interpretation дээр үндэслэн дараагийн талбайн ажлын төлөвлөгөөг гаргана.

| Planning type | Үндсэн шалгуур |
| --- | --- |
| Traverse planning | Priority target, access route, slope safety, outcrop exposure, structure crossing, drainage crossing, sample logistics, vehicle/walking route |
| Sample point planning | Fault/contact intersection, quartz vein exposure, alteration zone, iron oxide stained outcrop, lineament corridor, lithological boundary, stream sediment anomaly, historical mineral occurrence, Phase 4 A/B prospect |
| Trench planning | Target structure-ийг хөндлөн огтлох, налуу хэт огцом биш, техник орох боломжтой, ус/жалга/protected area-аас зайлсхийх, contact/vein/alteration zone-г огтлох, нөхөн сэргээлт хийх боломжтой |
| Drill pad planning | Topography тэгш эсвэл засах боломжтой, target-тэй геометрийн хувьд зөв, access ойр, water/logistics боломжтой, license boundary дотор, environmental restriction-ээс гадуур |

## 8.18 QA/QC шалгалт

| QA/QC item | Шалгах зүйл | Шийдвэр |
| --- | --- | --- |
| GCP/checkpoint accuracy | RTK/PPK coordinate зөв эсэх | accept / remeasure |
| Flight coverage | Block бүрэн ниссэн эсэх | accept / reflown |
| Overlap | Front/side overlap хангалттай эсэх | accept / repeat |
| Weather | Нислэгт нөлөөлсөн эсэх | accept / note / repeat |
| Raw data backup | Давхар backup бүрэн эсэх | accept / backup again |
| Flight log | Бүрэн бөглөгдсөн эсэх | accept / correct |

| Processing QA/QC item | Шалгах зүйл | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- | --- |
| Orthomosaic | Shift, blur, gap, seamline | Том алдаа байхгүй |
| Point cloud | Density, strip mismatch, noise | Хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд |
| DTM | Ground classification зөв эсэх | Terrain үнэн зөв |
| DSM | Surface continuity | Gap бага |
| CRS | Coordinate system зөв эсэх | Project CRS-тэй нийцсэн |
| Checkpoint error | Accuracy | Төслийн шаардлага хангасан |
| Metadata | Processing report complete | Бүрэн байх |

## 8.19 Expected outputs

XV-023222_Buduunkhad_Drone_Flight_Plan.pdf
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Orthomosaic_P1.tif
XV-023222_Buduunkhad_Drone_LiDAR_PointCloud.laz
XV-023222_Buduunkhad_Drone_DTM_DSM.tif
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Structure_Outcrop_Interpretation.gpkg

Нэмэлтээр:
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Slope.tif
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Hillshade.tif
XV-023222_Buduunkhad_Drone_GCP_Checkpoint_Register.xlsx
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Flight_Log_Master.xlsx
XV-023222_Buduunkhad_Drone_QAQC_Report.docx
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Field_Planning_Map.pdf
XV-023222_Buduunkhad_Drone_Trench_Drill_Planning.gpkg

## 8.20 Decision gate / дараагийн phase рүү шилжих нөхцөл

| Шалгуур | Нөхцөл |
| --- | --- |
| Orthomosaic | Бүх priority block бүрэн бүрхсэн |
| LiDAR point cloud | Нягтрал, coverage хангалттай |
| DTM/DSM | Геологийн болон terrain planning-д ашиглах боломжтой |
| QA/QC | GCP/checkpoint, overlap, processing report бүрэн |
| Interpretation | Fault, contact, outcrop, vein corridor layer үүссэн |
| Field planning | Traverse, sample, trench/drill planning layer гарсан |
| Backup | Raw болон processed data давхар хадгалагдсан |

## 8.21 Талбай дээр өдөр тутам мөрдөх богино checklist

### Өглөө

Weather шалгасан

Drone battery бүрэн

Sensor зөв суусан

RTK/PPK ажиллаж байгаа

Mission file зөв

GCP/checkpoint төлөвлөгөө бэлэн

Take-off point шалгасан

Safety briefing хийсэн

### Нислэгийн үеэр

Battery status хянасан

RTK status хянасан

Sensor recording хянасан

Wind warning хянасан

Mission coverage хянасан

Асуудал гарвал flight log-д тэмдэглэсэн

### Нислэгийн дараа

Raw data хуулсан

Backup 2 хувь хийсэн

Flight log бөглөсөн

Battery log бөглөсөн

Weather log бөглөсөн

Data completeness шалгасан

Repeat flight шаардлагатай эсэхийг шийдсэн

## 8.22 Хүлээлгэн өгөх final package

Final_Deliverables/
├── 01_Flight_Plan/
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Flight_Plan.pdf
├── 02_Orthomosaic/
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Orthomosaic_P1.tif
├── 03_LiDAR_PointCloud/
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_LiDAR_PointCloud.laz
├── 04_DTM_DSM/
│   ├── XV-023222_Buduunkhad_Drone_DTM.tif
│   ├── XV-023222_Buduunkhad_Drone_DSM.tif
│   ├── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Slope.tif
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Hillshade.tif
├── 05_GIS_Interpretation/
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Structure_Outcrop_Interpretation.gpkg
├── 06_QAQC/
│   ├── XV-023222_Buduunkhad_Drone_QAQC_Log.xlsx
│   └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Processing_Report.pdf
└── 07_Field_Planning/
    ├── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Field_Planning_Map.pdf
    └── XV-023222_Buduunkhad_Drone_Sample_Trench_Drill_Planning.gpkg

# 9. Нэг өгүүлбэрээр дүгнэлт

Энэ Phase 5 ажил нь дроны өндөр нарийвчлалтай зураглал ба LiDAR data ашиглан Phase 4 target-уудыг газар дээр шалгах, сорьцлолт хийх, trench болон drill planning хийхэд зориулсан нарийвчилсан topographic–structural base map бэлтгэх үе шат юм.