# XV-023222 Phase 5 — LiDAR–P1 талбайн нислэгийн төлөвлөлт, DJI Terra ба QGIS 4.0.3 боловсруулалтын ажлын фолдер ба алхамчилсан заавар

NET MINING GROUP · Exploration Operating System

2026-06-10

Table of Contents

# XV-023222 Phase 5 — LiDAR–P1 талбайн нислэгийн төлөвлөлт, DJI Terra ба QGIS 4.0.3 боловсруулалтын ажлын фолдер ба алхамчилсан заавар

Энэхүү заавар нь өмнөх шинэчилсэн Phase 5 v0.5 логикт нийцсэн: эхлээд L3 / LiDAR-аас байрлал-өндрийн баталгаатай суурь гаргана → дараа нь тэр үр дүнг P1 камерын зураг боловсруулалт, QA/QC, QGIS тайлалд reference болгон ашиглана.

Өмнөх Phase 5 баримтад Phase 5-ийн үндсэн зорилго нь orthomosaic, LiDAR point cloud, DSM/DTM, slope/hillshade, structure/outcrop/sample/trench/drill planning base гаргах гэж тодорхойлсон. Энэ DOCX нь тухайн зорилгыг DJI Terra болон QGIS 4.0.3 дээр хэрэгжүүлэх ажлын фолдер, алхамчилсан processing, QA/QC, final deliverable-ийн бүтцийг нэгтгэнэ.

## 1. Ажлын үндсэн зарчим

Энэ workflow-д LiDAR нь байрлал ба өндөрийн үндсэн reference, харин P1 нь өндөр нарийвчлалтай RGB orthomosaic / литологи тайллын үндсэн зураг болно.

Өөрөөр хэлбэл:

L3 / LiDAR
→ байрлал, өндөр, DTM, DSM, hillshade, terrain control, structure base

P1 camera
→ өндөр нарийвчлалтай orthomosaic, outcrop, lithology, quartz vein, alteration, sampling detail

QGIS 4.0.3
→ бүх үр дүнг нэг CRS-д давхарлаж шалгах, тайлбарлах, planning layer гаргах

DJI Terra
→ L3/L2 LiDAR raw reconstruction, point cloud, DSM/DEM/orthophoto, trajectory/accuracy report

## 2. Ажлын фолдерийн бүтэц

Доорх фолдерийг яг энэ дарааллаар үүсгэнэ.

05_Phase_5_DJI_Terra_QGIS403_LiDAR_P1_Processing/
│
├── 00_Admin_Register/
│   ├── 00_Input_File_Register.xlsx
│   ├── 01_Processing_Action_Log.xlsx
│   ├── 02_QAQC_Checklist.xlsx
│   ├── 03_Version_Control_Log.docx
│   ├── 04_Flight_Mission_Plan.xlsx
│   ├── 05_PreFlight_Checklist.xlsx
│   └── 06_GCP_Checkpoint_Planning_Sheet.xlsx
│
├── 01_Input_Data/
│   ├── 01_License_Boundary/
│   ├── 02_Phase4_Targets_Prospects/
│   ├── 03_Geology_Mineral_Occurrence_CMCS/
│   ├── 04_DEM_Slope_Hillshade_Previous/
│   ├── 05_KOMPSAT_Sentinel_Basemap/
│   ├── 06_Lineament_Structure/
│   ├── 07_Access_Road_Drainage/
│   └── 08_GCP_Checkpoint_CSV/
│
├── 02_Raw_Data_Backup/
│   ├── 01_L3_LiDAR_Raw/
│   │   ├── BLK001/
│   │   ├── BLK002/
│   │   └── BLK003/
│   ├── 02_P1_Photo_Raw/
│   │   ├── PR01/
│   │   ├── PR02/
│   │   └── PR03/
│   ├── 03_L2_LiDAR_Raw_If_Used/
│   ├── 04_RTK_PPK_Base_Raw/
│   ├── 05_Flight_Logs/
│   └── 06_Original_SD_Card_Copy_ReadOnly/
│
├── 03_DJI_Terra_Processing/
│   ├── 01_L3_Terra_Projects/
│   ├── 02_L3_Exports/
│   │   ├── PointCloud_LAS_LAZ/
│   │   ├── DSM/
│   │   ├── DEM_DTM/
│   │   ├── DOM_Orthophoto/
│   │   └── Terra_Reports/
│   ├── 03_L2_Terra_Projects_If_Used/
│   └── 04_L2_Exports_If_Used/
│
├── 04_LiDAR_Derived_Terrain_Base/
│   ├── 01_Classified_PointCloud/
│   ├── 02_DTM_Final/
│   ├── 03_DSM_Final/
│   ├── 04_Hillshade_MultiAzimuth/
│   ├── 05_Slope_Aspect_Curvature/
│   ├── 06_LRM_Openness_SkyView/
│   ├── 07_Drainage_Contour/
│   └── 08_LiDAR_QAQC/
│
├── 05_P1_Photogrammetry_Processing/
│   ├── 01_P1_Project_PR01/
│   ├── 02_P1_Project_PR02/
│   ├── 03_P1_Project_PR03/
│   ├── 04_P1_Orthomosaic_Exports/
│   ├── 05_P1_DSM_Exports/
│   ├── 06_P1_PointCloud_Exports/
│   ├── 07_P1_Processing_Reports/
│   └── 08_P1_QAQC_LiDAR_Comparison/
│
├── 06_QGIS_403_Project/
│   ├── 01_QGIS_Project_File/
│   ├── 02_QGIS_Geopackage/
│   ├── 03_QGIS_Styles_QML/
│   ├── 04_QGIS_Layouts/
│   ├── 05_QGIS_Temporary_Working/
│   └── 06_QGIS_Final_Maps/
│
├── 07_Interpretation_Planning/
│   ├── 01_Lineament_Fault_Contact/
│   ├── 02_Outcrop_Lithology/
│   ├── 03_Alteration_Vein_Corridor/
│   ├── 04_Sample_Point_Planning/
│   ├── 05_Trench_Planning/
│   ├── 06_Drill_Pad_Planning/
│   └── 07_Field_Traverse_Planning/
│
├── 08_Crop_AI_Lithology/
│   ├── 01_L3_250x250_Context/
│   ├── 02_P1_50x50_Local/
│   ├── 03_P1_10x10_Lithology/
│   ├── 04_P1_5x5_Sample_Detail/
│   ├── 05_AI_Prompts/
│   ├── 06_AI_Responses/
│   └── 07_AI_to_QGIS_Digitized/
│
├── 09_QAQC_Final/
│   ├── 01_GCP_Checkpoint_QAQC/
│   ├── 02_LiDAR_QAQC/
│   ├── 03_P1_QAQC/
│   ├── 04_LiDAR_P1_CoRegistration_QAQC/
│   ├── 05_Map_QAQC/
│   └── 06_Final_QAQC_Report/
│
└── 10_Final_Deliverables/
    ├── 01_Orthomosaic/
    ├── 02_LiDAR_PointCloud/
    ├── 03_DTM_DSM_Hillshade_Slope/
    ├── 04_GIS_GPKG/
    ├── 05_Field_Planning_Maps/
    ├── 06_Reports/
    └── 07_Archive_Package/

## 3. Файлын нэршлийн стандарт

### 3.1 Raw data нэршил

YYYYMMDD_PROJECT_SENSOR_BLOCK_MISSION_RAW

Жишээ:

20260609_XV023222_L3_BLK001_M001_RAW
20260609_XV023222_P1_PR01_M001_RAW
20260609_XV023222_L2_PR01_M001_RAW

### 3.2 Processed output нэршил

XV023222_SENSOR_OUTPUT_BLOCKorPR_DATE_UTM47N.ext

Жишээ:

XV023222_L3_PointCloud_BLK001_20260609_UTM47N.laz
XV023222_L3_DTM_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_Hillshade315_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_P1_Orthomosaic_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_P1_DSM_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_QGIS_Interpretation_PR01_20260610_UTM47N.gpkg

### 3.3 CRS стандарт

Бүх өгөгдөл нэг координатын системтэй байна:

WGS 84 / UTM Zone 47N
EPSG:32647

Өмнөх Phase 5 баримтад мөн QGIS project CRS-ийг WGS 84 / UTM Zone 47N, EPSG:32647 гэж ашиглахаар заасан.

## 4. Алхам 1 — Input data бүртгэх

### 4.1 Бүртгэлийн файл үүсгэх

00_Admin_Register/00_Input_File_Register.xlsx файл үүсгээд дараах баганатай болгоно.

| Багана | Тайлбар |
| --- | --- |
| file_id | Дотоод дугаар |
| file_name_original | Эх файлын нэр |
| file_name_standard | Стандарт нэр |
| folder_path | Хадгалсан фолдер |
| data_type | license / DEM / L3 raw / P1 photo / GCP гэх мэт |
| CRS | EPSG код |
| date_received | Авсан огноо |
| source | DJI / QGIS / CMCS / field team |
| used_in_step | Аль алхамд ашиглах |
| remarks | Тайлбар |

### 4.2 Оруулах үндсэн input

01_Input_Data/ дотор дараах өгөгдлийг байрлуулна.

- License boundary

- Phase 4 target / prospect polygon

- Geological map, mineral occurrence, CMCS/MRPAM data

- DEM, slope, hillshade

- KOMPSAT / Sentinel / basemap

- Lineament / structure layer

- Road, drainage, access route

- GCP / checkpoint coordinate CSV

### 4.3 Шалгах зүйл

| Шалгах зүйл | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| CRS | Бүх layer EPSG:32647 эсвэл зөв reproject хийх боломжтой |
| License boundary | Бодит байршил зөв |
| DEM | gap, NoData, shift байхгүй |
| Phase 4 target | License дотор зөв давхцсан |
| GCP/checkpoint | X, Y, Z багана бүрэн |
| CMCS/geology | Ашигт малтмалын илрэл, геологийн контакттай давхарлаж болохуйц |

## 5. Алхам 2 — Талбайн нислэгийн төлөвлөлт хийх

Энэ алхам нь L3/L2 LiDAR болон P1 камерын нислэгийг талбай дээр гарахаас өмнө нэг CRS, нэг block/prospect ID, нэг QA/QC логиктойгоор төлөвлөх зорилготой. Нислэгийн төлөвлөлтийг баталгаажуулсны дараа л raw data backup, DJI Terra processing, QGIS тайлал руу шилжинэ.

### 5.1 Planning-ийн үндсэн зорилго ба гаралт

Төлөвлөлтийн үндсэн зорилго нь license boundary доторх зорилтот талбайг бүрэн хамруулах, LiDAR-аар байрлал-өндрийн суурь гаргах, P1-ээр литологи/outcrop/detail зураг авах, GCP/checkpoint-ийг зөв байрлуулах, нислэгийн эрсдэлийг талбай дээр гарахаас өмнө бууруулах юм.

Гарах үндсэн материал:
01) XV023222_Drone_Survey_Block_Plan_UTM47N.gpkg
02) XV023222_Flight_Mission_Plan.xlsx
03) XV023222_GCP_Checkpoint_Plan_UTM47N.gpkg
04) XV023222_PreFlight_Checklist.xlsx
05) XV023222_Field_Risk_Safety_Log.docx
06) DJI Pilot / DJI Pilot 2 / DJI Terra mission files, if exported

### 5.2 Pre-flight input package бүрдүүлэх

QGIS 4.0.3 дээр flight planning map бэлтгэхдээ дараах layer-уудыг нэг project-д давхарлаж харуулна: license boundary, Phase 4 target/prospect polygon, CMCS/MRPAM geology and mineral occurrence, DEM/DTM, slope, hillshade, drainage, access road, camp/refuel point, powerline/settlement/no-fly restriction, GCP/checkpoint candidate points, previous imagery/basemap.

CMCS/MRPAM geological map болон mineral occurrence layer-ийг ашиглахдаа ойролцоох илрэл, хүдэржилтийн төрөл, геологийн контакт, хагарал/lineament, intrusive/contact zone, alteration indication зэргийг нислэгийн priority-тэй холбож тэмдэглэнэ.

### 5.3 QGIS дээр survey block ба prospect priority тогтоох

Drone_Survey_Blocks layer дээр L3 reconnaissance block-уудыг BLK001, BLK002 гэх мэтээр зурна. Drone_Prospect_Targets layer дээр P1 detail prospect-уудыг PR01, PR02 гэх мэтээр зурж A/B/C priority өгнө. A priority нь structure intersection + geology/contact + mineral occurrence/alteration/outcrop evidence давхцсан талбай байна.

Block/prospect attribute minimum:
project_id = XV023222
block_id = BLK001 / BLK002
prospect_id = PR01 / PR02
priority = A / B / C
flight_sensor = L3 / L2 / P1
planned_area_ha = ___
planned_gsd_cm = ___
planned_altitude_agl_m = ___
planned_overlap_front = ___
planned_overlap_side = ___
reason = structure + geology + occurrence + access
status = planned / approved / flown / reflight

### 5.4 L3 LiDAR reconnaissance нислэг төлөвлөх

L3 нислэг нь license/prospect context, DTM/DSM, hillshade, drainage, slope break, fault corridor болон P1 processing-ийн байрлал-өндрийн reference гаргах үндсэн нислэг байна. Нислэгийн шугамыг гол structural trend-тэй аль болох хөндлөн эсвэл 30-60 градусын өнцгөөр төлөвлөж, strip overlap-ийг хангалттай авна.

L3 planning default:
Altitude: ойролцоогоор 80-120 м AGL, terrain болон safety-аас хамааруулна
Speed: ойролцоогоор 8-12 m/s
Side overlap / strip overlap: хамгийн багадаа 20-30%
Cross-line: block бүрд 5-10% эсвэл QA/QC шаардлагатай хэсэгт
Point density target: ≥20 pts/m²
Output CRS: EPSG:32647
Coverage: block boundary + 30-50 м buffer

### 5.5 P1 detail photogrammetry нислэг төлөвлөх

P1 нислэг нь P1 orthomosaic, lithology, outcrop, quartz vein, alteration, sample/trench planning detail гаргах зориулалттай. P1 prospect-ийг зөвхөн L3 terrain reference, GCP/checkpoint plan, access/safety plan баталгаажсаны дараа нисгэнэ.

P1 planning default:
Altitude: ойролцоогоор 60 м AGL, 35 мм линзтэй үед ~0.8 см/pixel GSD зорилт
Front overlap: 80% орчим
Side overlap: 70% орчим
Flight speed: ойролцоогоор 5-7 m/s
Camera angle: nadir / 90°
Image mode: JPG + DNG, боломжтой бол
White balance / exposure: fixed буюу manual тохиргоо
Coverage: PR boundary + 20-30 м buffer
Avoid: сүүдэр ихтэй цаг, хурц салхи, тоосжилт, хур тунадас

### 5.6 L2 нэмэлт LiDAR нислэг төлөвлөх нөхцөл

L2-г default байдлаар бүх талбайд төлөвлөхгүй. Ургамалтай, texture султай outcrop, P1 SfM alignment эрсдэлтэй, trench/detail structural mapping-д 0.1 м орчим micro-relief хэрэгтэй, эсвэл L3 point density/detail хангалтгүй болсон prospect дээр нэмэлтээр төлөвлөнө.

### 5.7 GCP/checkpoint төлөвлөлт

GCP/checkpoint нь P1 болон LiDAR-P1 co-registration QA/QC-ийн үндсэн хяналт болно. Prospect бүрд хамгийн багадаа 5 GCP + 2-3 checkpoint төлөвлөж, булан, төв, өндөр/налуу өөрчлөгдөх хэсэг, outcrop/road зэрэг тогтвортой гадаргуу дээр тараана.

GCP/checkpoint default:
P1 prospect spacing: ойролцоогоор 100 м
Marker size: P1 GSD-д тод харагдахуйц, ихэвчлэн 50-80 см
Surface: тогтвортой, хөдөлгөөнгүй, сүүдэр багатай
Survey method: RTK/PPK/static GNSS, base datum нэг байх
CRS: EPSG:32647
Vertical datum: төслийн GNSS/RTK datum-тай ижил
Use: GCP = adjustment, Checkpoint = independent accuracy test

### 5.8 Weather, safety, access checklist

Талбай дээр нислэг эхлэхээс өмнө салхи, хур тунадас, температур, харагдац, нарны өнцөг, сүүдэр, тоосжилт, powerline/settlement, мал/хүн хөдөлгөөн, emergency landing area, access road, battery charging, SD card capacity, GNSS base location, radio/phone communication зэргийг шалгана.

Pre-flight go/no-go check:
Wind: drone болон sensor-ийн safe operating limit дотор
Rain/snow: байхгүй
Visibility: safe visual operation хангалттай
GNSS/RTK: FIX quality боломжтой
Battery: mission + reserve хангалттай
SD/storage: mission бүрд хангалттай сул зайтай
Firmware/calibration: шалгасан
Emergency landing: тэмдэглэсэн
Field team: pilot, observer, surveyor role тодорхой

### 5.9 DJI mission setup хийх дараалал

DJI Pilot / DJI Pilot 2 / DJI Terra mission setup дээр mission name, sensor, altitude AGL, terrain follow, overlap, speed, camera mode, base station, CRS, takeoff/landing, return-to-home height, obstacle/terrain safety setting-ийг Flight_Mission_Plan.xlsx-тэй тулгаж оруулна.

Mission naming:
YYYYMMDD_XV023222_SENSOR_BLOCKorPR_MISSION
Жишээ:
20260610_XV023222_L3_BLK001_M001
20260610_XV023222_P1_PR01_M001
20260610_XV023222_L2_PR01_M001

### 5.10 Талбай дээр нислэг гүйцэтгэх дараалал

Гүйцэтгэлийн дараалал: 1) base station/GNSS setup, 2) GCP/checkpoint marker тавих ба хэмжих, 3) L3 reconnaissance block нисгэх, 4) quick coverage/RTK/file count QA хийх, 5) P1 detail prospect нисгэх, 6) шаардлагатай бол L2 detail нисгэх, 7) mission бүрийн field log бөглөх, 8) raw data-г backup workflow руу шилжүүлэх.

### 5.11 Талбайгаас буцахын өмнөх acceptance check

Нислэг дууссаны дараа талбай дээрээс буцахаас өмнө дараах шалгалтыг заавал хийж accept/reflight шийдвэр гаргана.

Field acceptance criteria:
Coverage: block/prospect 100% + buffer бүрхсэн
Overlap: planned front/side overlap хангагдсан
RTK/PPK: FIX / trajectory log бүрэн
Photos: missing sequence, blur, over/under exposure байхгүй
LiDAR: calibration/trajectory/point cloud quick preview OK
GCP: P1 зураг дээр marker тод харагдсан
File count: SD card = field laptop backup тоо таарсан
Weather log: mission бүрд бөглөсөн
Decision: accept / partial accept / reflight

### 5.12 Flight planning register бөглөх загвар

00_Admin_Register/04_Flight_Mission_Plan.xlsx файлд дараах баганатай хүснэгт үүсгэнэ.

mission_id | date | sensor | block_id | prospect_id | priority | area_ha | altitude_agl_m | speed_ms | front_overlap | side_overlap | planned_gsd_cm | terrain_follow | gcp_count | checkpoint_count | pilot | observer | weather | risk_level | output_folder | status | remarks

## 6. Алхам 3 — Raw data backup хийх

### 6.1 Backup зарчим

Raw data дээр шууд ажиллахгүй. Эхлээд 3 хувь хуулна.

| Хувь | Байршил | Зорилго |
| --- | --- | --- |
| Copy 1 | Field laptop | Ажлын үндсэн хуулбар |
| Copy 2 | External SSD | Нөөц |
| Copy 3 | Office/cloud/server | Архив |

### 6.2 SD card copy

SD card-аас шууд дараах фолдерт хуулна.

02_Raw_Data_Backup/06_Original_SD_Card_Copy_ReadOnly/

Энэ фолдерийг Read Only болгож хадгална.

### 6.3 L3 raw хадгалах

02_Raw_Data_Backup/01_L3_LiDAR_Raw/BLK001/

Энд дараах төрлийн файл бүрэн байх ёстой.

*.LDR
*.IMU
*.RTK / *.RTL / *.RTS
*.RTB эсвэл base *.DAT / RINEX
*.CLC / *.CLI / *.CMI
*.JPG
*.RPOS / *.RPT

### 6.4 P1 raw хадгалах

02_Raw_Data_Backup/02_P1_Photo_Raw/PR01/

Энд дараах файл байна.

DJI_*.JPG
DJI_*.DNG / if available
*.MRK
EXIF metadata
RTK/PPK trajectory
GCP/checkpoint CSV
Flight log

### 6.5 Backup шалгах

| Шалгах зүйл | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| Файлын тоо | SD card ба backup дээр ижил |
| File size | 0 KB файл байхгүй |
| Folder name | Mission ID-тэй таарч байх |
| LiDAR raw | LDR, IMU, RTK, calibration файл бүрэн |
| P1 photo | Зургийн дараалал тасраагүй |
| Flight log | Mission бүрээр бүрэн |

## 7. Алхам 4 — QGIS 4.0.3 project бэлтгэх

### 7.1 Project үүсгэх

QGIS 4.0.3 нээгээд:

Project → New
Project CRS → EPSG:32647
Save As:
06_QGIS_403_Project/01_QGIS_Project_File/XV023222_Phase5_LiDAR_P1_QGIS403.qgz

### 7.2 Layer-ууд оруулах

QGIS-д дараах layer-уудыг оруулна.

License boundary
Phase 4 target polygon
DEM
Slope
Hillshade
KOMPSAT / Sentinel basemap
Geological map
Mineral occurrence
Lineament
Drainage
Road / access
GCP / checkpoint

### 7.3 GeoPackage үүсгэх

06_QGIS_403_Project/02_QGIS_Geopackage/ дотор нэг master GeoPackage үүсгэнэ.

XV023222_Phase5_Master_Interpretation_UTM47N.gpkg

Дотор нь дараах layer-уудыг үүсгэнэ.

| Layer name | Geometry | Зориулалт |
| --- | --- | --- |
| Drone_Survey_Blocks | Polygon | L3 survey block |
| Drone_Prospect_Targets | Polygon | P1 prospect target |
| GCP_Checkpoints | Point | GCP/checkpoint |
| L3_Lineaments | Line | L3 hillshade lineament |
| L3_Structural_Corridors | Polygon | Structural corridor |
| P1_Outcrops | Polygon | P1 outcrop |
| P1_Lithology_Preliminary | Polygon | Урьдчилсан литологи |
| P1_Contacts | Line | Контакт |
| P1_Vein_Corridors | Line/Polygon | Судал, alteration corridor |
| Sample_Planning | Point | Дээж авах цэг |
| Trench_Planning | Line/Polygon | Суваг төлөвлөлт |
| Drill_Pad_Planning | Point/Polygon | Өрөмдлөгийн талбай |
| Field_Traverse | Line | Маршрут |

### 7.4 Атрибутын стандарт

Бүх planning болон interpretation layer дараах үндсэн талбартай байна.

| Field | Type | Жишээ |
| --- | --- | --- |
| project_id | text | XV023222 |
| prospect_id | text | PR01 |
| block_id | text | BLK001 |
| source | text | L3 / P1 / L2 / CMCS |
| interpretation | text | preliminary / reviewed |
| confidence | text | High / Medium / Low |
| reason | text | lineament + alteration + outcrop |
| needs_fieldcheck | text | yes / no |
| date | date | 2026-06-09 |
| author | text | initials |
| remarks | text | тайлбар |

## 8. Алхам 5 — L3 LiDAR-ийг DJI Terra дээр боловсруулах

Энэ алхам бол P1 боловсруулалтын өмнөх хамгийн чухал суурь алхам. L3-ээс гарсан DTM/DSM/point cloud/hillshade/trajectory accuracy нь дараа нь P1-ийн байрлал ба өндөрийн reference болно.

### 8.1 DJI Terra project үүсгэх

DJI Terra нээгээд:

New Mission → LiDAR Point Cloud
Mission name:
XV023222_L3_BLK001_20260609_Terra

Project-ийг дараах фолдерт хадгална.

03_DJI_Terra_Processing/01_L3_Terra_Projects/

### 8.2 Raw folder import хийх

Terra дээр:

Files → Select Folder

Дараах фолдерийг сонгоно.

02_Raw_Data_Backup/01_L3_LiDAR_Raw/BLK001/

### 8.3 PPK / RTK тохируулах

Хэрэв D-RTK base ашигласан бол:

Base Station Center Point Settings

Дараах мэдээллийг оруулна.

| Мэдээлэл | Оруулах утга |
| --- | --- |
| Base coordinate | RTK хэмжсэн X/Y/Z |
| CRS | EPSG:32647 |
| Antenna height | Field log дээрх өндөр |
| Base file | *.DAT / RINEX / RTB |

### 8.4 Output тохиргоо

Terra тохиргоо:

| Setting | Утга |
| --- | --- |
| Output CRS | EPSG:32647 |
| Point cloud density | High |
| RGB coloring | ON |
| Output LAS/LAZ | ON |
| DSM | ON |
| DEM/DTM | ON |
| Orthophoto/DOM | ON |
| Accuracy optimization | ON, боломжтой бол |
| Report | ON |

Өмнөх баримтад L3/L2 LiDAR reconstruction-д DJI Terra-г raw decode/calibration хийх vendor программ гэж заасан бөгөөд LiDAR reconstruction-д Terra-г ашиглах логиктой.

### 8.5 Processing эхлүүлэх

Start Processing

Дууссаны дараа дараах гаралтыг экспортолно.

03_DJI_Terra_Processing/02_L3_Exports/PointCloud_LAS_LAZ/
03_DJI_Terra_Processing/02_L3_Exports/DSM/
03_DJI_Terra_Processing/02_L3_Exports/DEM_DTM/
03_DJI_Terra_Processing/02_L3_Exports/DOM_Orthophoto/
03_DJI_Terra_Processing/02_L3_Exports/Terra_Reports/

### 8.6 L3 output нэрлэх

XV023222_L3_PointCloud_BLK001_20260609_UTM47N.laz
XV023222_L3_DSM_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_DTM_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_DOM_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_Terra_Report_BLK001_20260609.pdf

## 9. Алхам 6 — L3 LiDAR QA/QC хийх

### 9.1 DJI Terra report шалгах

Terra report-оос дараах үзүүлэлтийг шалгана.

| QA/QC item | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| Trajectory residual | ≤ 3.0 см |
| Strip height difference | ≤ 5.0 см |
| Checkpoint horizontal RMSE | ≤ 5.0 см |
| Checkpoint vertical RMSE | ≤ 5.0 см |
| L3 point density | ≥ 20 pts/m² |
| Coverage | Block бүрэн бүрхсэн |
| Void / gap | ≤ 1% |

Өмнөх баримтад L3 reconnaissance-ийн цэгийн нягтын босгыг ≥20 pts/m², checkpoint RMSE-ийг ≤5 см, strip өндрийн зөрүүг ≤5 см гэж тогтоосон.

### 9.2 QGIS дээр L3 output шалгах

QGIS 4.0.3 дээр дараах raster-уудыг оруулна.

L3_DTM.tif
L3_DSM.tif
L3_DOM.tif

Шалгах:

- License boundary-тэй давхцаж байгаа эсэх

- GCP/checkpoint-тэй shift байгаа эсэх

- DTM-д нүх, spike, artefact байгаа эсэх

- DSM ба DOM хооронд байрлалын зөрүү байгаа эсэх

- L3 DOM ба previous basemap хооронд том зөрүү байгаа эсэх

## 10. Алхам 7 — L3 DTM-ээс terrain derivative гаргах

### 10.1 QGIS дээр hillshade гаргах

QGIS:

Raster → Analysis → Hillshade

4 чиглэлээр hillshade гаргана.

| Output | Azimuth | Altitude |
| --- | --- | --- |
| Hillshade045 | 45 | 45 |
| Hillshade135 | 135 | 45 |
| Hillshade225 | 225 | 45 |
| Hillshade315 | 315 | 45 |

Файлуудыг хадгалах:

04_LiDAR_Derived_Terrain_Base/04_Hillshade_MultiAzimuth/

Нэршил:

XV023222_L3_Hillshade045_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_Hillshade135_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_Hillshade225_BLK001_20260609_UTM47N.tif
XV023222_L3_Hillshade315_BLK001_20260609_UTM47N.tif

### 10.2 Slope гаргах

QGIS:

Raster → Analysis → Slope

Output:

04_LiDAR_Derived_Terrain_Base/05_Slope_Aspect_Curvature/
XV023222_L3_Slope_BLK001_20260609_UTM47N.tif

### 10.3 Contour гаргах

QGIS:

Raster → Extraction → Contour

Contour interval:

| Масштаб | Interval |
| --- | --- |
| Regional / L3 | 1–5 м |
| Prospect / P1 | 0.5–1 м |
| Trench planning | 0.25–0.5 м, боломжтой бол |

Output:

04_LiDAR_Derived_Terrain_Base/07_Drainage_Contour/
XV023222_L3_Contour_1m_BLK001_20260609_UTM47N.gpkg

## 11. Алхам 8 — L3 дээр prospect / structure ялгах

### 11.1 Ашиглах layer

QGIS дээр дараах layer-уудыг зэрэг харуулна.

L3_DTM
L3_Hillshade045/135/225/315
L3_Slope
L3_DOM
License boundary
Phase 4 target
Geological map
Mineral occurrence
Lineament
Drainage

### 11.2 Lineament digitize хийх

L3_Lineaments layer дээр дараах шинжийг зурна.

| Шинж | Тайлбар |
| --- | --- |
| Шулуун жалга | fault-controlled drainage байж болно |
| Ridge alignment | структурын чиглэл |
| Drainage offset | хагарал / шилжилт |
| Slope break | контакт / fault scarp |
| Linear valley | fault corridor |
| Quartz ridge possible | судлын морфологи |

Атрибут бөглөх:

source = L3_Hillshade
confidence = High / Medium / Low
reason = straight drainage + slope break

### 11.3 Prospect polygon үүсгэх

Drone_Prospect_Targets layer дээр prospect polygon зурна.

Prospect зэрэглэл:

| Зэрэглэл | Шалгуур |
| --- | --- |
| A | Lineament intersection + alteration/contact + mineral occurrence + outcrop |
| B | Structure эсвэл alteration шинж дунд зэрэг |
| C | Сул шинжтэй, field check шаардлагатай |

Өмнөх баримтад prospect-ийн зэрэглэлийг A/B/C, prospect ID-г PR01, PR02… гэж ашиглахаар заасан.

## 12. Алхам 9 — P1 боловсруулахын өмнөх LiDAR reference package бэлтгэх

Энэ бол шинэчилсэн workflow-ийн гол хэсэг.

### 12.1 P1-д ашиглах L3/LiDAR reference багц

P1 prospect бүрийн хувьд дараах файлуудыг reference болгон бэлтгэнэ.

L3_DTM clipped to PR01
L3_DSM clipped to PR01
L3_DOM clipped to PR01
L3_Hillshade clipped to PR01
L3_Contour clipped to PR01
GCP/checkpoint clipped to PR01
Prospect boundary PR01

### 12.2 QGIS дээр clip хийх

QGIS:

Raster → Extraction → Clip Raster by Mask Layer

Mask layer:

Drone_Prospect_Targets → PR01

Output folder:

05_P1_Photogrammetry_Processing/08_P1_QAQC_LiDAR_Comparison/PR01_LiDAR_Reference/

Файлын нэр:

XV023222_L3_DTM_PR01_Reference_UTM47N.tif
XV023222_L3_DSM_PR01_Reference_UTM47N.tif
XV023222_L3_Hillshade_PR01_Reference_UTM47N.tif
XV023222_L3_Contour_PR01_Reference_UTM47N.gpkg

### 12.3 Яагаад энэ хэрэгтэй вэ?

P1 боловсруулалт хийхэд дараах алдаа гарч болно.

| Боломжит алдаа | LiDAR reference-аар шалгах арга |
| --- | --- |
| Orthomosaic XY shift | P1 ortho-г L3 DOM / GCP-тэй давхарлаж шалгах |
| P1 DSM Z bias | P1 DSM − L3 DSM/DTM difference raster гаргах |
| SfM alignment сул | L3 hillshade/terrain shape-тэй таарах эсэхийг шалгах |
| Vegetation нөлөө | P1 DSM ба L3 DTM ялгаагаар таних |
| Outcrop texture алдаа | P1 ortho-г L3 terrain morphology-той хамт тайлах |

## 13. Алхам 10 — P1 фотограмметрийн processing хийх

P1 боловсруулалтыг DJI Terra эсвэл photogrammetry software дээр хийж болно. Энэ зааварт DJI Terra + QGIS 4.0.3 workflow-д нийцүүлнэ.

### 13.1 P1 project үүсгэх

DJI Terra дээр:

New Mission → Visible Light / Photogrammetry
Mission name:
XV023222_P1_PR01_20260610_Terra

Project folder:

05_P1_Photogrammetry_Processing/01_P1_Project_PR01/

### 13.2 P1 raw photo import хийх

Import хийх raw folder:

02_Raw_Data_Backup/02_P1_Photo_Raw/PR01/

Оруулах:

DJI_*.JPG
DJI_*.DNG, if available
MRK / EXIF
RTK/PPK data
GCP/checkpoint CSV

### 13.3 Coordinate system тохируулах

Output CRS = EPSG:32647
Vertical datum = төслийн GNSS/RTK datum-тай ижил

### 13.4 GCP/checkpoint оруулах

GCP/checkpoint CSV-г import хийнэ.

| Point type | Ашиглалт |
| --- | --- |
| GCP | Adjustment-д ашиглана |
| Checkpoint | Зөвхөн accuracy шалгана |

Өмнөх баримтад block/prospect бүрд хамгийн багадаа 5 GCP + 2–3 checkpoint, P1 prospect-д GCP хоорондын зайг ойролцоогоор 100 м байхаар заасан.

### 13.5 P1 processing тохиргоо

| Setting | Утга |
| --- | --- |
| Output | Orthomosaic, DSM, point cloud, report |
| Quality | High |
| Camera calibration | Auto + fixed camera metadata |
| GCP adjustment | ON |
| Checkpoint residual | ON |
| Output CRS | EPSG:32647 |
| DSM | ON |
| Orthomosaic | ON |

### 13.6 Processing эхлүүлэх

Start Reconstruction / Start Processing

Output:

05_P1_Photogrammetry_Processing/04_P1_Orthomosaic_Exports/
05_P1_Photogrammetry_Processing/05_P1_DSM_Exports/
05_P1_Photogrammetry_Processing/06_P1_PointCloud_Exports/
05_P1_Photogrammetry_Processing/07_P1_Processing_Reports/

Файлын нэр:

XV023222_P1_Orthomosaic_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_P1_DSM_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_P1_PointCloud_PR01_20260610_UTM47N.laz
XV023222_P1_Processing_Report_PR01_20260610.pdf

## 14. Алхам 11 — P1 output-ийг LiDAR reference-тай шалгах

### 14.1 QGIS дээр давхарлах

QGIS-д дараах layer-уудыг оруулна.

P1_Orthomosaic_PR01.tif
P1_DSM_PR01.tif
L3_DTM_PR01_Reference.tif
L3_DSM_PR01_Reference.tif
L3_Hillshade_PR01_Reference.tif
GCP_Checkpoints
Prospect boundary PR01

### 14.2 XY shift шалгах

P1 orthomosaic-г дараах reference-тэй харьцуулна.

| Reference | Шалгах зүйл |
| --- | --- |
| GCP/checkpoint | Цэг дээр зураг таарч байгаа эсэх |
| L3 DOM | Зам, жалга, ridge, outcrop shift |
| L3 hillshade | Terrain shape таарч байгаа эсэх |
| License / prospect boundary | Байршил алдаагүй эсэх |

Шалгах арга:

- P1 orthomosaic-г 50% transparency болгоно.

- Доор нь L3 DOM эсвэл hillshade тавина.

- Outcrop edge, drainage, ridge line, road, GCP marker дээр зөрүү байгаа эсэхийг шалгана.

- Shift байвал хэмжинэ.

Хүлээн авах нөхцөл:

Checkpoint RMSE ≤ 5 см
P1 ortho relative accuracy ≤ 2 × GSD

Өмнөх баримтад P1-ийн үнэмлэхүй байрлалын босго нь checkpoint RMSE ≤5 см, харьцангуй ortho нарийвчлал нь ≤2 × GSD гэж тусгасан.

### 14.3 Z difference шалгах

P1 DSM болон L3 DSM/DTM-ийн өндрийн зөрүүг raster calculator-аар гаргана.

QGIS:

Raster Calculator

Expression:

"P1_DSM@1" - "L3_DSM@1"

Output:

09_QAQC_Final/04_LiDAR_P1_CoRegistration_QAQC/
XV023222_P1_minus_L3_DSM_PR01_20260610_UTM47N.tif

Тайлбар:

| Difference | Боломжит шалтгаан |
| --- | --- |
| 0–5 см | Маш сайн таарч байна |
| 5–10 см | Хүлээн зөвшөөрөх боломжтой, тайлбар шаардлагатай |
| 10 см-ээс их | GCP, PPK, vertical datum, processing дахин шалгах |
| Vegetation area дээр өндөр зөрүү | P1 DSM ургамлын гадарга, L3 DTM bare-earth байж болно |
| Outcrop дээр системтэй өндөр зөрүү | Z bias байж болно |

### 14.4 Co-registration QA хүснэгт

09_QAQC_Final/04_LiDAR_P1_CoRegistration_QAQC/ дотор Excel үүсгэнэ.

XV023222_LiDAR_P1_CoRegistration_QAQC.xlsx

Багана:

| Багана | Тайлбар |
| --- | --- |
| prospect_id | PR01 |
| checkpoint_id | CP001 |
| lidar_z | L3/L2 өндөр |
| p1_dsm_z | P1 DSM өндөр |
| dz | p1_dsm_z - lidar_z |
| xy_offset_cm | Хэвтээ зөрүү |
| surface_type | outcrop / soil / vegetation / road |
| accepted | yes/no |
| reason | тайлбар |

## 15. Алхам 12 — Хэрэв L2 ашигласан бол боловсруулах

L2-г зөвхөн дараах нөхцөлд ашиглана.

| Нөхцөл | L2 хэрэгтэй эсэх |
| --- | --- |
| Ургамалтай, bare-earth DTM хэрэгтэй | Тийм |
| Текстургүй outcrop, P1 SfM сул | Тийм |
| Trench/detail structural mapping-д 0.1 м terrain хэрэгтэй | Тийм |
| Ил, ургамалгүй, L3 хангалттай | Үгүй |

Өмнөх баримтад Stage 2-ийн default нь P1 бөгөөд L2-г зөвхөн ургамалтай, текстургүй outcrop, эсвэл 0.1 м микро-рельеф шаардсан тохиолдолд нэмнэ гэж заасан.

### 15.1 L2 Terra processing

L2 нь L3-тэй ижил workflow-той.

DJI Terra → New Mission → LiDAR Point Cloud
Import L2 raw
Set CRS EPSG:32647
PPK/base settings
Output LAS/LAZ + DSM + DEM/DTM + DOM + report

### 15.2 L2 output

XV023222_L2_PointCloud_PR01_20260610_UTM47N.laz
XV023222_L2_DTM_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_L2_DSM_PR01_20260610_UTM47N.tif
XV023222_L2_Hillshade_PR01_20260610_UTM47N.tif

### 15.3 P1-тэй давхарлаж ашиглах

QGIS дээр:

P1 Orthomosaic = литологи, өнгө, outcrop detail
L2 DTM/Hillshade = structure, micro-relief, trench planning
L3 DTM/Hillshade = regional context

## 16. Алхам 13 — QGIS 4.0.3 дээр тайлал хийх

### 16.1 Layer stack дараалал

QGIS дээр layer-уудыг дараах дарааллаар байрлуулна.

Top:
Sample_Planning
Trench_Planning
P1_Contacts
P1_Vein_Corridors
P1_Outcrops
P1_Lithology_Preliminary
L3/L2 Lineaments
Prospect boundary
GCP/checkpoints

Raster:
P1 Orthomosaic
L2 Hillshade, if used
L3 Hillshade
L3/L2 Slope
L3/L2 DTM
Basemap / geology

### 16.2 P1 orthomosaic дээр outcrop digitize хийх

P1_Outcrops layer дээр дараах шинжийг зурна.

| Шинж | Тайлбар |
| --- | --- |
| Ил гарсан чулуулаг | vegetation/soil бага |
| Өнгөний ялгаа | lithology/contact байж болно |
| Барзгар texture | outcrop эсвэл breccia байж болно |
| Цайвар linear feature | quartz vein байж болно |
| Улаан/шар/бор өнгө | oxidation/alteration байж болно |

### 16.3 Contact / vein / lineament digitize хийх

| Layer | Digitize хийх зүйл |
| --- | --- |
| P1_Contacts | Өнгө, texture, ridge/slope break-ийн зааг |
| P1_Vein_Corridors | Цайвар судал, quartz ridge, oxide vein |
| L3_Lineaments | Том структур |
| Sample_Planning | Сорьц авах саналтай цэг |
| Trench_Planning | Structure/contact-ийг хөндлөн огтлох шугам |

### 16.4 Confidence тэмдэглэх

| Confidence | Утга |
| --- | --- |
| High | P1 зураг + LiDAR terrain + geology давхцсан |
| Medium | 2 төрлийн evidence байгаа |
| Low | Зөвхөн зураг эсвэл зөвхөн terrain шинж |

## 17. Алхам 14 — Crop бэлтгэх

Өмнөх баримтад AI lithology SOP-д нэг prospect бүр дээр L3 250×250, P1 50×50, P1 10×10, P1 5×5 crop ашиглахаар заасан.

### 17.1 Crop хэмжээ

| Crop | Sensor | Зорилго |
| --- | --- | --- |
| 250×250 м | L3 | Prospect context |
| 50×50 м | P1 | Local geology |
| 10×10 м | P1 | Lithology |
| 5×5 м | P1 | Sample detail |

### 17.2 QGIS дээр crop хийх

QGIS:

Raster → Extraction → Clip Raster by Extent

Жишээ: 10×10 м crop хийх бол төв координатаас:

xmin = E - 5
xmax = E + 5
ymin = N - 5
ymax = N + 5

### 17.3 Crop хадгалах

08_Crop_AI_Lithology/01_L3_250x250_Context/
08_Crop_AI_Lithology/02_P1_50x50_Local/
08_Crop_AI_Lithology/03_P1_10x10_Lithology/
08_Crop_AI_Lithology/04_P1_5x5_Sample_Detail/

Нэршил:

PR01_L3_250x250_T001_E512000_N5321000.png
PR01_P1_50x50_C001_E512345_N5321456.png
PR01_P1_10x10_C001_E512345_N5321456.png
PR01_P1_5x5_D001_E512348_N5321459.png

### 17.4 Layout дээр бичих мэдээлэл

Зураг бүр дээр:

Project name
Prospect ID
Crop ID
North arrow
Scale bar
Center coordinate
Sensor
Flight height
Flight speed
Crop size
Projection EPSG:32647
Legend

## 18. Алхам 15 — Field planning layer гаргах

### 18.1 Sample point planning

Sample_Planning layer дээр дараах газарт цэг тавина.

| Priority | Шалгуур |
| --- | --- |
| SP High | Quartz vein + oxidation + contact/lineament intersection |
| SP Medium | Outcrop + alteration color |
| SP Low | Uncertain lithology, field-check хэрэгтэй |

Атрибут:

sample_id = SP-PR01-001
sample_type = rock chip / channel / soil
reason = qz vein + oxide + contact
priority = High

### 18.2 Trench planning

Trench_Planning layer дээр trench line зурна.

Шалгуур:

- Contact/vein/structure-ийг хөндлөн огтлох

- Налуу хэт огцом биш

- Техник очих боломжтой

- Drainage, water, protected area-аас зайлсхийсэн

- License boundary дотор

### 18.3 Drill pad planning

Drill_Pad_Planning layer дээр боломжит pad polygon/point зурна.

Шалгуур:

- Target geometry зөв

- Налуу бага

- Access ойр

- Environmental risk бага

- Ус, логистик боломжтой

- License дотор

## 19. Алхам 16 — QA/QC final check

### 19.1 LiDAR QA/QC

| Item | Босго |
| --- | --- |
| L3 point density | ≥20 pts/m² |
| L2 point density, if used | ≥100 pts/m² |
| Checkpoint RMSE XY | ≤5 см |
| Checkpoint RMSE Z | ≤5 см |
| Strip difference | ≤5 см |
| DTM void | ≤1% |

### 19.2 P1 QA/QC

| Item | Босго |
| --- | --- |
| Checkpoint RMSE XY/Z | ≤5 см |
| Ortho relative accuracy | ≤2 × GSD |
| Blur | Тайлбарт саад болохгүй |
| Seamline | Том эвдрэлгүй |
| Coverage | Prospect бүрэн |
| CRS | EPSG:32647 |
| Pixel size | Төлөвлөсөн GSD-тэй нийцсэн |

Өмнөх баримтад P1-ийн flight altitude-г ойролцоогоор 60 м AGL, 35 мм линзтэй үед GSD-г ойролцоогоор 0.8 см/pixel гэж заасан.

### 19.3 LiDAR–P1 co-registration QA/QC

| Item | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| P1 ortho vs L3 DOM | XY shift байхгүй эсвэл ≤5 см |
| P1 DSM vs L3/L2 DSM | Системтэй Z bias байхгүй |
| P1 orthomosaic vs L3 hillshade | Terrain feature таарч байх |
| GCP/checkpoint | Цэгүүд зөв байрласан |
| Difference raster | Outcrop дээр зөрүү бага |

## 20. Алхам 17 — Final deliverables бэлтгэх

10_Final_Deliverables/ дотор дараах багцыг бүрдүүлнэ.

10_Final_Deliverables/
├── 01_Orthomosaic/
│   └── XV023222_P1_Orthomosaic_PR##_UTM47N.tif
│
├── 02_LiDAR_PointCloud/
│   └── XV023222_L3_or_L2_PointCloud_*.laz
│
├── 03_DTM_DSM_Hillshade_Slope/
│   ├── DTM.tif
│   ├── DSM.tif
│   ├── Hillshade.tif
│   ├── Slope.tif
│   └── Contour.gpkg
│
├── 04_GIS_GPKG/
│   └── XV023222_Phase5_Master_Interpretation_UTM47N.gpkg
│
├── 05_Field_Planning_Maps/
│   ├── PR01_Field_Planning_Map.pdf
│   ├── PR01_Sample_Planning_Map.pdf
│   └── PR01_Trench_Drill_Planning_Map.pdf
│
├── 06_Reports/
│   ├── DJI_Terra_L3_Report.pdf
│   ├── P1_Processing_Report.pdf
│   ├── LiDAR_P1_CoRegistration_QAQC_Report.docx
│   └── Final_Phase5_Interpretation_Report.docx
│
└── 07_Archive_Package/
    ├── Input_Register.xlsx
    ├── Processing_Action_Log.xlsx
    ├── QAQC_Checklist.xlsx
    ├── Flight_Mission_Plan.xlsx
    ├── PreFlight_Checklist.xlsx
    └── Version_Control_Log.docx

## 21. Алхам бүрийн action log бөглөх загвар

00_Admin_Register/01_Processing_Action_Log.xlsx файлд дараах байдлаар бүртгэнэ.

| step_no | date | operator | software | input | action | output | QA/QC result | issue | decision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026-06-09 | ___ | QGIS 4.0.3 | License, DEM | Project setup | qgz | OK | none | accept |
| 02 | 2026-06-09 | ___ | DJI Terra | L3 raw | LiDAR process | LAZ/DTM/DSM | OK | none | accept |
| 03 | 2026-06-09 | ___ | QGIS 4.0.3 | L3 DTM | Hillshade/slope | tif | OK | none | accept |
| 04 | 2026-06-10 | ___ | DJI Terra | P1 raw | Ortho/DSM | tif | RMSE OK | none | accept |
| 05 | 2026-06-10 | ___ | QGIS 4.0.3 | P1 + L3 | Co-registration | QA raster | OK | none | accept |

## 22. Нэг prospect дээр хийх богино дараалал

Жишээ нь PR01 дээр ажиллах бол:

- PR01 prospect boundary-г QGIS дээр баталгаажуулна.

- L3 DTM/DSM/Hillshade-ийг PR01 boundary-р clip хийнэ.

- PR01-ийн P1 raw photo-г backup-аас processing folder руу хуулна.

- DJI Terra дээр P1 project үүсгэнэ.

- P1 photo + RTK/PPK + GCP/checkpoint import хийнэ.

- Output CRS-г EPSG:32647 болгоно.

- Orthomosaic, DSM, point cloud, report гаргана.

- QGIS дээр P1 orthomosaic-г L3 hillshade/DOM/DTM-тэй давхарлаж шалгана.

- P1 DSM − L3 DSM difference raster гаргана.

- XY/Z shift байхгүй бол accept хийнэ.

- P1 orthomosaic дээр outcrop, contact, vein, alteration digitize хийнэ.

- L3/L2 hillshade дээр structure, lineament баталгаажуулна.

- Sample, trench, drill planning layer гаргана.

- 250×250, 50×50, 10×10, 5×5 crop export хийнэ.

- QA/QC checklist бөглөнө.

- Final map, GPKG, report folder-т хуулна.

## 23. Хүлээн авах эцсийн шалгуур

| Бүлэг | Accept condition |
| --- | --- |
| Folder | Стандарт бүтэц бүрэн |
| Raw backup | 3 хувь, file count шалгасан |
| DJI Terra L3 | LAZ, DTM, DSM, DOM, report гарсан |
| L3 QA/QC | RMSE, density, strip difference босго хангана |
| P1 processing | Orthomosaic, DSM, report гарсан |
| LiDAR–P1 comparison | XY/Z shift зөвшөөрөх хэмжээнд |
| QGIS project | Бүх layer EPSG:32647 |
| Interpretation | Lineament, contact, outcrop, vein, sample/trench layer үүссэн |
| Crop | L3 250×250 + P1 50/10/5 бүрэн |
| Deliverables | GeoTIFF, LAZ, GPKG, PDF map, report бүрэн |

## 24. Чухал анхаарах зүйл

P1 зураг нь литологи, outcrop, quartz vein, alteration тайллын хувьд хамгийн нарийвчилсан зураг боловч өндөр ба terrain-ийн хувьд LiDAR reference-гүйгээр дангаар нь эцэслэж болохгүй. L3/L2 LiDAR-аас гарсан DTM, DSM, hillshade, checkpoint QA/QC нь P1 orthomosaic ба DSM-ийн байрлал-өндрийн үндсэн хяналт болно.

Эцсийн зарчим:

LiDAR controls position and elevation.
P1 controls visual geology.
QGIS integrates both.
QA/QC decides acceptance.
Field work confirms interpretation.

## 25. Эх сурвалжийн тэмдэглэл

Энэхүү DOCX нь хавсралтаар өгсөн XV-023222_Phase5_Drone_LiDAR_Photogrammetry_v0.4.docx баримтын Phase 5 workflow, Stage 1 L3 reconnaissance, Stage 2 P1/L2 prospect processing, Appendix A–C-ийн raw файл мөшгөлт, QA/QC босго, crop/AI lithology SOP-д үндэслэн боловсруулав.