# 06. Phase 6 — Recon Mapping and Portable XRF Field Screening
Дэлгэрэнгүй ажлын заавар

Энэхүү баримт бичиг нь өмнөх Phase 4–5 болон геологийн/металлогенийн эх сурвалжаар сонгосон A/B зэрэглэлийн target-уудыг талбай дээр шалгах, литологи, хувирал, хүдэржилт, судал, структур, weathering, илэрц, access нөхцөлийг баталгаажуулах, мөн portable XRF-ээр vectoring хийх аргачлалыг бүрэн тайлбарлана.

# 1. Ажлын зорилго

Phase 6-ийн зорилго нь өмнөх боловсруулалтын үр дүнд гарсан priority target буюу эрэмбэлсэн хайгуулын бүсүүдийг газар дээр нь шалгах, геологийн нотолгоо цуглуулах, portable XRF-ээр анхан шатны элементүүдийн тархалт, anomaly, zoning, vector чиглэл тодорхойлох юм.

Энэ шатны үр дүнгээр дараах шийдвэр гаргана:

Дээж авах шаардлагатай эсэх;

Target-ийг ахиулах эсвэл бууруулах эсэх;

Дараагийн шатны trenching, detailed sampling, geophysics, drilling зэрэг ажилд оруулах эсэх.

Portable XRF-ийн үр дүн нь лабораторийн шинжилгээний орлуулах эцсийн баталгаат үр дүн биш, харин талбай дээр хурдан decision support хийх, anomaly vectoring хийх, сорьц авах цэгийг оновчлох зориулалттай.

# 2. Ашиглах input data

## 2.1 Заавал ашиглах үндсэн input

| Input data | Ашиглах зорилго / тайлбар |
| --- | --- |
| Phase 4 target polygons | Өмнөх шатанд гарсан target талбайнууд. A/B/C зэрэглэлтэй байвал A болон B target-уудыг эхэлж шалгана. |
| Phase 5 drone outputs | Ортофото, DEM, hillshade, slope, lineament, structural interpretation, outcrop visibility map зэрэг. |
| Detailed geological map / legend | Литологи, стратиграфи, интрузив, хувирал, структур, fault, contact, dyke, vein zone-уудыг шалгах үндсэн суурь зураг. |
| Mineral occurrence map | Ойролцоох илрэл, орд, хүдэржилтийн бүс, historical occurrence, showings. |
| Prospectivity map | Өмнөх өгөгдлүүдийг нэгтгэж гаргасан ашигт малтмалын хэтийн төлөвийн зураг. |
| Source materials map / legend | Геологийн тайлбар, regional metallogenic map, stream sediment, шлих, геохими, геофизик зэрэг эх сурвалжийн мэдээлэл. |
| Occurrence / register files | Ашигт малтмалын илрэл, хуучин цэг, дээж, маршрутын бүртгэл. |
| Terrain and basemap files | DEM, hillshade, slope, satellite basemap, access route, road, river, ridge, valley. |
| License boundary | Судалгааны талбайн хил зааг. Бүх ажил license boundary дотор төлөвлөгдөж, хил давсан тохиолдолд тусгай тэмдэглэл хийнэ. |

# 3. Программ, багаж, тоног төхөөрөмж

## 3.1 Программ

QGIS

QField

GPS/GNSS app эсвэл handheld GPS software

Excel

Portable XRF export software

Google Drive / shared folder буюу төв оффистой өгөгдөл солилцох систем

## 3.2 Талбайн багаж

Olympus Vanta M portable XRF

Bruker Titan S1 portable XRF

GPS / GNSS receiver

Гар утас эсвэл tablet QField суулгасан

Compass / clinometer

Geological hammer

Hand lens

Sample bags

Permanent marker

Sample tag

Field notebook

Camera / phone camera

PPE: каск, хамгаалалтын шил, бээлий, safety vest, boots

CRM / blank / duplicate sample материал

Calibration check sample

Power bank, spare battery, charger

# 4. Талбайд гарахын өмнөх бэлтгэл

## 4.1 Target review хийх

QGIS дээр бүх target polygon-уудыг нээж дараах байдлаар шалгана. Target бүр дээр дараах мэдээллийг target review sheet-д тэмдэглэнэ:

Target ID

Priority rank: A, B, C

Expected deposit model: porphyry, skarn, epithermal, polymetallic vein гэх мэт

Expected elements: Cu, Pb, Zn, As, Mo, W, Sn, Mn, Fe, S гэх мэт

Geological control: fault, contact, intrusive margin, alteration zone, vein corridor

Nearby known deposits / occurrences

Access possibility

Outcrop exposure

Safety condition

## 4.2 Traverse route төлөвлөх

A/B target бүр дээр traverse route төлөвлөнө. Route нь зөвхөн шулуун алхалт биш, харин geological control-ийг огтолж шалгах байдлаар төлөвлөгдөнө.

Traverse төлөвлөхдөө дараах зарчмыг баримтална:

Fault, contact, vein zone, alteration boundary-г огтлох

Ridge, valley, drainage, slope exposure-г ашиглах

Ил гарсан чулуулгийн цэгүүдийг хамрах

Хуучин mineral occurrence цэгүүдийг дахин шалгах

Satellite / drone image дээр тодорсон color anomaly, lineament, gossan, quartz vein, alteration patch-ийг оруулах

Safety risk өндөр бүсээс зайлсхийх

## 4.3 QField project бэлтгэх

QGIS дээр дараах давхаргуудыг QField-д оруулж бэлдэнэ.

### Үндсэн background layers

License boundary

Target polygons

Priority target labels

Drone orthophoto

Hillshade

DEM

Geological map

Structural interpretation

Mineral occurrence points

Access route / roads

Planned traverse lines

### Field data collection layers

Recon traverse line

Field observation point

pXRF reading point

Sample point

Photo point

QA/QC point

## 4.4 Attribute form бэлтгэх

QField form дээр дараах талбаруудыг заавал оруулна.

| Form | Заавал бүртгэх талбарууд |
| --- | --- |
| Field Observation Point | obs_id; date; geologist; target_id; coordinate_x; coordinate_y; elevation; lithology; alteration; mineralization; vein_type; vein_width; structure_type; strike; dip; oxidation/weathering; outcrop_quality; sample_taken: yes/no; sample_id; photo_id; comment |
| pXRF Reading Point | xrf_id; date; operator; target_id; obs_id; sample_id, хэрэв дээж дээр хэмжсэн бол; instrument_brand; instrument_model; serial_number; method/mode; reading_time; surface_condition; moisture_condition; Cu_ppm; Pb_ppm; Zn_ppm; As_ppm; Mo_ppm; W_ppm; Sn_ppm; Mn_ppm; Fe_percent; S_percent; QAQC_type: field/CRM/blank/duplicate/check sample; reliability_flag; decision_note |

## 4.5 XRF багажийн урьдчилсан шалгалт

Багажийн battery бүрэн цэнэгтэй эсэхийг шалгана.

Method/application зөв сонгогдсон эсэхийг шалгана.

Calibration check sample уншуулж үр дүн хэвийн эсэхийг шалгана.

CRM уншуулж reference value-тэй харьцуулна.

Blank уншуулж contamination байгаа эсэхийг шалгана.

Internal clock, date, GPS setting зөв эсэхийг шалгана.

Data export format Excel/CSV тохиргоо зөв эсэхийг шалгана.

Radiation safety warning, interlock, shutter ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.

# 5. Талбай дээр хийх үндсэн ажиллагаа

## 5.1 Target дээр очих

QField дээр target polygon-оо нээнэ.

Planned traverse route-оо дагаж хөдөлнө.

GPS track recording эхлүүлнэ.

Route эхэлсэн цэгийг тэмдэглэнэ.

Target ID, weather, багийн гишүүд, эхэлсэн цагийг field note-д бичнэ.

## 5.2 Traverse mapping хийх

Traverse хийх явцад дараах зүйлсийг системтэй ажиглана.

### Литологи

Чулуулгийн төрөл

Grain size

Texture

Intrusive / volcanic / sedimentary / metamorphic эсэх

Contact relationship

Dyke, vein, breccia байгаа эсэх

Host rock type

### Хувирал

Silicification

Sericite alteration

Chlorite alteration

Epidote alteration

Carbonate alteration

Argillic alteration

Propylitic alteration

Potassic alteration

Skarn alteration

Gossan / oxidation

### Хүдэржилт

Malachite

Azurite

Chalcopyrite

Pyrite

Bornite

Covellite

Galena

Sphalerite

Arsenopyrite

Magnetite

Hematite

Limonite

Manganese oxide

### Судал ба структур

Quartz vein

Carbonate vein

Sulfide vein

Stockwork

Breccia zone

Fault

Shear zone

Joint set

Fold

Strike/dip

Vein density

Vein width

Vein orientation

### Surface condition

Outcrop эсэх

Float эсэх

Subcrop эсэх

Soil cover

Weathering intensity

Moisture condition

Slope exposure

Vegetation cover

# 6. pXRF хэмжилт хийх аргачлал

## 6.1 Хэмжилт хийх цэг сонгох

pXRF хэмжилтийг дараах төрлийн цэгүүд дээр хийнэ.

Ил гарсан fresh rock

Хүдэржилттэй судал

Хувиралтай host rock

Gossan / iron oxide zone

Fault breccia

Contact zone

Mineralized float

Background буюу хүдэржилтгүй host rock

Duplicate check хийх ижил цэг

CRM / blank / check sample

Зөвхөн тод өнгөтэй, сонирхолтой чулуу дээр хэмжихгүй. Заавал background болон weak alteration цэгүүдийг хамтад нь хэмжиж, anomaly-г харьцуулах боломжтой болгоно.

## 6.2 Чулууны гадаргуу бэлтгэх

Тоос, шавар, ус, органик бохирдлыг арилгана.

Боломжтой бол fresh surface гаргана.

Weathered surface болон fresh surface-ийг ялгаж тэмдэглэнэ.

Нойтон гадаргуу дээр хэмжсэн бол moisture condition-д тэмдэглэнэ.

Хэт барзгар гадаргуу дээр хэмжилт хийхээс зайлсхийж, flat surface сонгоно.

## 6.3 Хэмжилтийн горим

Нэг цэг дээр 1 удаа primary reading

Сонирхолтой anomaly гарвал 2–3 удаа repeat reading

Өдөр бүр CRM, blank, duplicate, check sample уншуулна

Reading time-ийг бүх хэмжилтэд нэгэн жигд барина

Method/application-г солих бол тэмдэглэл хийнэ

Багаж солигдсон бол instrument ID-г тодорхой бичнэ

## 6.4 Заавал бүртгэх metadata

xrf_id

obs_id

sample_id, хэрэв дээж авсан бол

target_id

GPS coordinate

date/time

operator

instrument model

serial number

method/application

reading time

lithology

alteration

mineralization

surface condition

moisture condition

Cu

Pb

Zn

As

Mo

W

Sn

Mn

Fe

S

reliability flag

comment

# 7. QA/QC шалгалт

Phase 6-д QA/QC маш чухал. Учир нь portable XRF-ийн үр дүн нь гадаргуугийн нөхцөл, чийг, ширхэглэл, багажийн тохиргоо, calibration, sample geometry-оос их хамаардаг.

## 7.1 Өдөр бүр хийх QA/QC

### Өдөр бүр талбайн ажил эхлэхэд

Warm-up хийх

Calibration check sample уншуулах

CRM уншуулах

Blank уншуулах

Багажийн date/time шалгах

Battery болон memory шалгах

GPS болон coordinate system шалгах

### Өдөр дуусахад

CRM дахин уншуулах

Blank дахин уншуулах

Өдрийн duplicate results шалгах

Data export хийх

QA/QC log бөглөх

Өдрийн pXRF anomaly summary гаргах

## 7.2 Duplicate check

Нэг ижил гадаргуу дээр давтан хэмжинэ.

Боломжтой бол 90 градус эргүүлж дахин хэмжинэ.

Хэрэв chip sample эсвэл powder sample бол нэг sample bag-аас давтан уншуулна.

Duplicate хооронд хэт их зөрүү гарвал surface condition, moisture, heterogeneity, mineral grain effect гэж тэмдэглэнэ.

## 7.3 CRM шалгалт

CRM буюу certified reference material нь багажийн хэмжилтийн найдвартай байдлыг шалгах зориулалттай.

Хүлээн зөвшөөрөх хязгаарт байвал “Pass”

Хязгаараас гарвал “Warning”

Их зөрүүтэй бол “Fail / recalibration required”

Fail гарсан үед тухайн өдрийн бүх field reading-д reliability flag тавина.

## 7.4 Blank шалгалт

Blank sample нь contamination байгаа эсэхийг шалгана. Blank дээр Cu, Pb, Zn, As зэрэг элемент өндөр гарвал:

Багажийн window бохирдсон эсэхийг шалгана.

Sample cup, bag, surface contamination байгаа эсэхийг шалгана.

Дахин blank уншуулна.

Шаардлагатай бол өмнөх хэмжилтүүдийг “suspect” гэж тэмдэглэнэ.

## 7.5 Acceptance note

| QA/QC item | Acceptance note |
| --- | --- |
| CRM | Reference value-тэй харьцуулж pass/warning/fail тэмдэглэнэ |
| Blank | Contamination байгаа эсэхийг шалгана |
| Duplicate | Primary reading-тэй харьцуулж repeatability шалгана |
| Vanta vs Titan comparison | Хоёр багажийн үр дүнг харьцуулж systematic bias байгаа эсэхийг шалгана |
| Moisture / surface condition | Үр дүнд нөлөөлөх нөхцөлийг reliability flag-д тусгана |

# 8. Au болон бусад элементийн талаар анхаарах зүйл

Portable XRF-ээр Au-г талбай дээр decision-grade evidence болгон ашиглахгүй. Au бага агууламжтай, nugget effect өндөртэй, detection limit болон matrix effect ихтэй тул pXRF-ийн Au үр дүнг лабораторийн assay-ээр баталгаажуулах шаардлагатай.

Au-bearing system шалгах үед pXRF-ээр дараах pathfinder элементүүдийг илүү анхаарна.

As

Sb

Bi

Te

Hg, хэрэв method дэмжиж байвал

Cu

Pb

Zn

Ag, хэрэв найдвартай хэмжигдэж байвал

Mn

Fe

S

Epithermal Au-Ag target дээр As-Sb-Hg-Ag-Pb-Zn-Mn anomaly чухал байж болно.

Porphyry Cu-Au target дээр Cu-Mo-As-Pb-Zn-Fe-S болон alteration zonation анхаарна.

Skarn target дээр Cu-Zn-Pb-W-Mo-Sn-Fe-Mn-Ca холбоосыг анхаарна.

Polymetallic vein target дээр Pb-Zn-Cu-Ag-As-Sb-Mn-Fe anomaly-г анхаарна.

# 9. Талбай дээр decision хийх арга

## 9.1 Target upgrade хийх нөхцөл

Хүдэржилттэй судал, stockwork, breccia илэрсэн

pXRF-ээр Cu/Pb/Zn/As/Mo/W/Sn/Mn зэрэг элементүүд background-оос тод өндөр гарсан

Хувирал, хүдэржилт, структур нэг бүсэд давхцсан

Ойролцоох known occurrence-тэй geological continuity харагдсан

Drone/remote sensing anomaly талбай дээр баталгаажсан

Дээж авахад хангалттай fresh/mineralized material байгаа

Multiple readings anomaly-г давтан баталгаажуулсан

## 9.2 Target downgrade хийх нөхцөл

Геологийн зураг дээрх favorable unit талбай дээр баталгаажаагүй

Хувирал сул эсвэл огт байхгүй

Хүдэржилтгүй

pXRF anomaly байхгүй

Илэрц муу, ихэнх нь transported float

Remote sensing anomaly нь vegetation, shadow, weathering эсвэл soil effect байсан

Access хэт хүндрэлтэй, safety risk өндөр

## 9.3 Lab assay авах шаардлагатай нөхцөл

pXRF Cu/Pb/Zn/As/Mo/W/Sn өндөр anomaly гарсан

Au target дээр pathfinder anomaly гарсан

Visible sulfide, oxide copper, galena, sphalerite, arsenopyrite илэрсэн

Quartz vein / breccia / stockwork mineralized zone байна

Skarn alteration болон sulfide хамт илэрсэн

Porphyry style alteration, veinlet, disseminated sulfide илэрсэн

Polymetallic vein system баталгаажсан

Multiple readings consistent anomaly өгсөн

# 10. Дээж авах заавар

## 10.1 Дээжийн төрөл

Rock chip sample

Grab sample

Float sample

Vein sample

Altered host rock sample

Channel sample, хэрэв exposure боломжтой бол

QA/QC duplicate sample

## 10.2 Дээж авахдаа бүртгэх зүйл

sample_id

target_id

obs_id

date

sampler

coordinate

lithology

alteration

mineralization

sample type

sample length, хэрэв channel бол

vein width

structure orientation

photo_id

pXRF reading ID

reason for sampling

lab assay package recommendation

## 10.3 Дээжийн ID систем

Жишээ ID: XV023222-RK-20260605-001

Тайлбар: XV023222 = project/license code; RK = rock sample; 20260605 = огноо; 001 = дарааллын дугаар.

pXRF ID: XV023222-XRF-20260605-001

Observation ID: XV023222-OBS-20260605-001

# 11. Өдөр тутмын data management

## 11.1 Өдөр бүр хадгалах файл

QField observation points

Traverse track

pXRF raw export

pXRF cleaned Excel

Photos

Sample register

QA/QC log

Daily field summary

## 11.2 Folder structure

Phase 6-ийн processing folder structure дараах байдлаар байна.

06_Phase_6_Recon_Mapping_and_Portable_XRF_Field_Screening/
├── 01_Traverse_Planning
├── 02_Field_Mapping_Forms
├── 03_pXRF_VantaM_Primary
├── 04_pXRF_TitanS1_Duplicate_Check
├── 05_pXRF_QAQC_CRM_Blank_Duplicate
├── 06_Field_Database
└── 07_Recon_Report

## 11.3 Folder тус бүрийн агуулга

### 01_Traverse_Planning

Target ranking map

Planned traverse lines

Access route map

Safety route

Daily field plan

Target review sheet

### 02_Field_Mapping_Forms

QField form template

Observation form

Sample form

Structure form

Photo log form

Lithology/alteration code list

### 03_pXRF_VantaM_Primary

Olympus Vanta M raw export

Vanta M cleaned data

Vanta M field readings

Vanta M instrument log

### 04_pXRF_TitanS1_Duplicate_Check

Bruker Titan S1 duplicate readings

Vanta vs Titan comparison

Duplicate check Excel

Instrument comparison note

### 05_pXRF_QAQC_CRM_Blank_Duplicate

CRM readings

Blank readings

Duplicate readings

QA/QC acceptance sheet

Daily QA/QC log

Failed/flagged readings list

### 06_Field_Database

Final observation points

Final pXRF points

Final sample points

Traverse lines

Photo index

Master field database

### 07_Recon_Report

Recon mapping report

pXRF QA/QC report

Target upgrade/downgrade memo

Recommended sampling plan

Next phase recommendation

# 12. Өгөгдөл боловсруулах аргачлал

## 12.1 pXRF raw data цэвэрлэх

Raw file-ийг хадгалж, өөрчлөхгүй.

Copy үүсгээд cleaned file дээр ажиллана.

Хоосон мөр, test reading, failed reading-ийг ялгана.

CRM, blank, duplicate, field reading гэж ангилна.

Coordinate-тэй холбож шалгана.

Sample ID болон observation ID-г тулгана.

Element columns-ийг ppm эсвэл percent нэгжээр стандартчилна.

Detection limit-аас доош утгыг тусгай тэмдэглэгээтэй хадгална.

Moisture/surface condition flag-ийг нэмнэ.

Reliability flag өгнө.

## 12.2 GIS-д оруулах

Coordinate system зөв эсэх

Цэгүүд license boundary дотор байгаа эсэх

Target ID зөв холбогдсон эсэх

Observation point болон sample point-тэй давхцаж байгаа эсэх

Duplicate/QAQC цэгүүд field reading-тэй холилдоогүй эсэх

## 12.3 Anomaly map гаргах

Дараах элементүүдээр тус тусдаа anomaly map гаргана: Cu, Pb, Zn, As, Mo, W, Sn, Mn, Fe, S.

Deposit model-оос хамааран multi-element index үүсгэж болно.

| Deposit model / index | Анхаарах элементүүд |
| --- | --- |
| Porphyry Cu-Au index | Cu; Mo; As; Fe; S |
| Epithermal Au-Ag index | As; Sb; Pb; Zn; Mn; Fe; Ag, хэрэв хэмжигдсэн бол |
| Skarn index | Cu; Zn; W; Mo; Sn; Fe; Mn |
| Polymetallic vein index | Pb; Zn; Cu; As; Sb; Mn; Fe |

## 12.4 Target ranking шинэчлэх

Previous rank

Field evidence

pXRF evidence

QA/QC reliability

Sampling recommendation

Upgrade / downgrade decision

Next phase recommendation

# 13. Тайлан гаргах бүтэц

## 13.1 Cover page

Project name

License number

Phase name

Date

Field team

Prepared by

Reviewed by

## 13.2 Executive summary

Хэдэн target шалгасан

Хэдэн traverse хийсэн

Хэдэн observation point авсан

Хэдэн pXRF reading хийсэн

Хэдэн дээж авсан

Хэдэн target upgrade/downgrade болсон

Дараагийн шатны санал

## 13.3 Methodology

Traverse mapping арга

pXRF screening арга

QA/QC арга

Data processing арга

GIS analysis арга

## 13.4 Target-by-target result

Target ID

Location

Geological setting

Field observation

pXRF result

QA/QC reliability

Photos

Map

Sampling decision

Final ranking

Recommendation

## 13.5 QA/QC result

CRM result

Blank result

Duplicate result

Vanta vs Titan comparison

Failed / flagged readings

Reliability conclusion

## 13.6 Maps

Traverse route map

Observation point map

pXRF Cu map

pXRF Pb-Zn map

pXRF As map

Multi-element anomaly map

Target upgrade/downgrade map

Sample location map

## 13.7 Conclusion and next phase

Lab assay шаардлагатай дээжүүд

Detailed mapping хийх бүсүүд

Trenching санал

Geophysics санал

Drilling-ready болох боломжтой target

Downgrade хийх target

# 14. Expected outputs

Phase 6-ийн төгсгөлд дараах output файлууд бэлэн болсон байна.

XV-023222_Buduunkhad_Recon_Traverse_Lines.gpkg
XV-023222_Buduunkhad_Field_Observation_Points.gpkg
XV-023222_Buduunkhad_pXRF_Field_Screening_Register.xlsx
XV-023222_Buduunkhad_pXRF_QAQC_Report.docx
XV-023222_Buduunkhad_Recon_Mapping_Report.docx

Нэмж гаргах боломжтой файлууд:

XV-023222_Buduunkhad_Target_Upgrade_Downgrade_Map.pdf
XV-023222_Buduunkhad_pXRF_Cu_Anomaly_Map.pdf
XV-023222_Buduunkhad_pXRF_PbZn_Anomaly_Map.pdf
XV-023222_Buduunkhad_pXRF_As_Pathfinder_Map.pdf
XV-023222_Buduunkhad_Field_Photo_Register.xlsx
XV-023222_Buduunkhad_Rock_Sample_Register.xlsx
XV-023222_Buduunkhad_Daily_Field_Log.xlsx

# 15. Decision gate / Next phase condition

Phase 6 дууссаны дараа дараах decision gate хэрэглэнэ.

## Proceed to next phase

Field evidence байгаа

pXRF anomaly байгаа

Geological setting favorable

Structure/alteration/mineralization давхцсан

Дээж авах боломжтой

QA/QC үр дүн найдвартай

Lab assay-аар баталгаажуулах шаардлагатай

## Hold / additional check

pXRF anomaly байгаа боловч geology сул

Geology сайн боловч pXRF anomaly сул

Илэрц муу

QA/QC flag ихтэй

Өгөгдөл дутуу

## Downgrade

Field evidence байхгүй

Хүдэржилтгүй

Хувиралгүй

pXRF anomaly байхгүй

Өмнөх remote sensing anomaly талбай дээр баталгаажаагүй

Access/safety нөхцөл хэт муу

# 16. Талбайн багт өгөх богино checklist

## Өглөө талбайд гарахын өмнө

QField project нээгдэж байгаа эсэх

Target map, traverse route харагдаж байгаа эсэх

GPS ажиллаж байгаа эсэх

XRF battery бүрэн эсэх

CRM / blank / duplicate материал байгаа эсэх

Sample bag, tag, marker бэлэн эсэх

Camera/photo ID system бэлэн эсэх

Safety equipment бүрэн эсэх

## Target дээр

Traverse эхлүүл

Observation point бүртгэ

Фото ав

Lithology бич

Alteration бич

Mineralization бич

Structure хэмж

pXRF уншуул

Сонирхолтой цэгээс дээж ав

Background цэгийг заавал хэмж

Reliability flag бөглө

## Өдөр дуусахад

QField data export хий

pXRF raw data тат

Photo backup хий

Sample register бөглө

QA/QC log бөглө

Daily summary бич

Маргаашийн target plan шинэчил

# 17. Анхаарах гол зарчим

Энэ Phase 6-ийн хамгийн чухал зарчим бол pXRF-ийн тоо дангаараа шийдвэр биш юм. Шийдвэрийг дараах 4 нотолгоог хамтад нь харж гаргана.

Геологийн орчин

Хувирал ба структур

Хүдэржилтийн талбайн нотолгоо

pXRF multi-element response

Эдгээр 4 хүчин зүйл нэг дор давхцаж байвал target-ийн ач холбогдол өснө. Харин зөвхөн ганц өндөр pXRF reading, эсвэл зөвхөн өнгөний anomaly байвал лабораторийн баталгаажуулалтгүйгээр эцсийн шийдвэр гаргахгүй.