Phase 10 — Integrated Interpretation and Final Target Ranking

Ажлыг хийх дэлгэрэнгүй заавар

Энэ үе шатны зорилго нь өмнөх бүх хайгуулын дата, лабораторийн үр дүн, remote sensing, field mapping, CMCS мэдээлэл, ойролцоох орд/илрэл, геологийн зураг, структур, хувирал, геохими зэрэг бүх нотолгоог нэгтгэж, эцсийн хайгуулын target-уудыг эрэмбэлэх, Go / No-Go шийдвэр гаргах, дараагийн шатны ажил буюу trench, geophysics, scout drilling төлөвлөхөд бэлэн болгох юм.

# 1. Ажлын үндсэн зорилго

Phase 10-д дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

Бүх хайгуулын нотолгоог нэг GIS орчинд нэгтгэнэ.

Дата бүрийн чанарын шалгалт буюу QA/QC хийнэ.

Геологи, структур, хувирал, геохими, remote sensing, field evidence, CMCS мэдээллийг давхарлан тайлбарлана.

Боломжит mineral target polygon-уудыг тодорхойлно.

Target бүрт оноо өгч A / B / C зэрэглэлд ангилна.

Target бүр дээр тайлбар sheet бэлтгэнэ.

Go / No-Go шийдвэр гаргана.

Final GIS map, ranking table, integrated interpretation report гаргана.

# 2. Ашиглах үндсэн input data

Энэ шатанд өмнөх бүх phase-ийн баталгаажсан дата ашиглагдана. Ялангуяа дараах дата заавал орно.

## 2.1 Геологийн дата

Ашиглах материал:

Геологийн зураг

Литологийн зураг

Интрузив, вулканик, тунамал нэгжүүд

Хувиралтай бүсүүд

Хагарал, ан цав, lineament

Структурын хэмжилт

Field mapping observation

Rock unit boundary

Mineralized zone boundary

Хийх ажил:

Геологийн нэгжүүдийг target area-тай давхарлуулж шалгана.

Хүдэржилттэй холбоотой байж болох lithology-г ялгана.

Интрузив биет, контакт бүс, skarn potential, alteration halo, vein zone зэргийг тодорхойлно.

Ордын загвартай тохирох геологийн нөхцөл байгаа эсэхийг шалгана.

## 2.2 Металлогени ба ойролцоох орд/илрэл

Ашиглах материал:

CMCS database

MRAM/АМГТГ-ийн mineral occurrence мэдээлэл

Ойролцоох орд, илрэл, prospect

Бүс нутгийн metallogenic map

Known deposit trend

Ore district boundary

Historical exploration result

Хийх ажил:

Талбайн ойролцоо ямар төрлийн орд, илрэл байгааг шалгана.

Зэс, алт, мөнгө, полиметалл, молибден, төмөр, никель гэх мэт commodity бүрийг тусад нь бүртгэнэ.

Ойролцоох орд/илрэлүүд талбайтай нэг structural trend, lithological belt, intrusive belt, alteration corridor дотор байгаа эсэхийг шалгана.

CMCS мэдээллээс ордын төрөл, эрдсийн бүрдэл, координат, статус, судалгааны түвшинг бүртгэнэ.

Талбайн target-уудыг ойролцоох орд/илрэлтэй харьцуулж potential resource type тодорхойлно.

Жишээ үнэлгээ:

| Үзүүлэлт | Ач холбогдол |
| --- | --- |
| Ойролцоох Cu-Au порфир орд | Porphyry Cu-Au target магадлал нэмэгдэнэ |
| Au-Ag судлын илрэл | Epithermal эсвэл vein target магадлал нэмэгдэнэ |
| Skarn Cu-Fe илрэл | Интрузив-карбонат контакт бүс чухал болно |
| Polymetallic Pb-Zn-Ag илрэл | Structural vein corridor шалгах шаардлагатай |
| Ni-Cu илрэл | Mafic-ultramafic lithology-г нарийвчлан шалгана |

## 2.3 Stream sediment, heavy mineral дата

Ашиглах материал:

Stream sediment assay

Heavy mineral concentrate result

Drainage basin boundary

Sample location

Geochemical anomaly map

Element association

Хийх ажил:

Cu, Au, Ag, Pb, Zn, Mo, As, Sb, Bi, W, Sn, Ni, Co зэрэг элементүүдийг тусад нь шалгана.

Anomalous value-г background, threshold, percentile аргаар тодорхойлно.

Дээжийн anomalous point-уудыг drainage catchment-тэй холбож source area тодорхойлно.

Stream anomaly нь target polygon-тай огтлолцож байгаа эсэхийг шалгана.

Heavy mineral indication байгаа бол эх үүсвэрийн талбайг upstream чиглэлээр тодорхойлно.

## 2.4 pXRF болон лабораторийн assay дата

Ашиглах материал:

pXRF field reading

Rock chip assay

Channel sample assay

Soil assay

Lab assay certificate

QA/QC sample result

Standard, blank, duplicate result

pXRF-lab correlation table

Хийх ажил:

pXRF ба лабораторийн үр дүнг харьцуулна.

Cu, Zn, Pb, As, Mo, Fe зэрэг pXRF-д сайн хэмжигдэх элементүүдийн correlation шалгана.

Au зэрэг pXRF-д найдвартай хэмжигдэхгүй элементийг лабораторийн assay дээр үндэслэнэ.

Duplicate sample-ийн зөрүүг шалгана.

Blank contamination байгаа эсэхийг шалгана.

CRM буюу certified reference material зөв хэмжигдсэн эсэхийг баталгаажуулна.

Outlier value-г шалгаж, алдаа эсвэл жинхэнэ high-grade утга эсэхийг тогтооно.

## 2.5 Remote sensing дата

Ашиглах материал:

Sentinel imagery

ASTER alteration index

KOMPSAT imagery

ALOS DEM

Drone imagery

LiDAR

Photogrammetry output

Lineament interpretation

Alteration map

Хийх ажил:

ASTER/Sentinel-ээс clay, iron oxide, silica, carbonate alteration indicator гаргана.

Lineament, fault, fracture zone-уудыг ялгана.

DEM болон hillshade дээр structural control шалгана.

Drone/LiDAR дата дээр outcrop, vein, gossan, alteration zone, old working байгаа эсэхийг шалгана.

Remote sensing anomaly нь field evidence болон geochemical anomaly-той давхцаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

## 2.6 Field mapping дата

Ашиглах материал:

Field observation point

Lithology observation

Alteration observation

Mineralization observation

Structure measurement

Photo point

Sample point

Traverse track

Хийх ажил:

Хээрийн ажиглалтын цэгүүдийг GIS дээр шалгана.

Хүдэржилтийн тэмдэглэлүүдийг эрдсийн төрөл, хүч, тархалтаар ангилна.

Quartz vein, sulfide vein, gossan, malachite, azurite, chalcopyrite, pyrite, galena, sphalerite зэрэг тэмдэглэлүүдийг ялгана.

Хувирал болон хүдэржилт давхацсан хэсгийг өндөр ач холбогдолтой гэж үзнэ.

Field photo-г target sheet-д нотлох баримт болгон оруулна.

# 3. Processing folder structure үүсгэх

Доорх фолдерийн бүтцийг яг ижил үүсгэнэ.

10_Phase_10_Integrated_Interpretation_and_Final_Target_Ranking/

│

├── 01_Assay_Validation

├── 02_Evidence_Integration

├── 03_Target_Scoring

├── 04_Target_Description_Sheets

├── 05_Go_NoGo_Decision

└── 06_Final_Target_GIS_Map_Report

## 3.1 01_Assay_Validation

Энд дараах файлууд хадгалагдана.

Lab assay result

pXRF result

QA/QC log

CRM result

Blank result

Duplicate result

pXRF-lab correlation file

Outlier check file

## 3.2 02_Evidence_Integration

Энд бүх evidence layer-үүд хадгалагдана.

Geology layer

Structure layer

Alteration layer

Geochemistry anomaly layer

Remote sensing anomaly layer

CMCS occurrence layer

Nearby deposits layer

Field observation layer

Sample point layer

## 3.3 03_Target_Scoring

Энд target ranking хийх хүснэгт хадгалагдана.

Target scoring matrix

Weighting table

A/B/C classification table

Target priority ranking

Risk/data gap table

## 3.4 04_Target_Description_Sheets

Энд target бүрийн тайлбар sheet хадгалагдана.

Target A1 description

Target A2 description

Target B1 description

Target C1 description

Field photo attachment

Evidence summary map

## 3.5 05_Go_NoGo_Decision

Энд шийдвэрийн материал хадгалагдана.

Go/No-Go decision log

Reviewer comments

Recommended next phase

Trench/geophysics/drilling recommendation

## 3.6 06_Final_Target_GIS_Map_Report

Энд final output хадгалагдана.

Final target GIS package

Final target map

Integrated interpretation report

Final ranking table

Map PDF

GeoPackage / shapefile / QGIS project

# 4. Алхамчилсан аргачлал

## Алхам 1. Бүх input data-г бүртгэх

Юуны өмнө Phase 1–9 хүртэлх бүх баталгаажсан файлыг жагсаана.

Бүртгэлд дараах багана орно.

| № | Файлын нэр | Дата төрөл | Эх сурвалж | Огноо | Coordinate system | Ашигласан эсэх | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заавал шалгах зүйл:

Файл duplicate эсэх

Coordinate system зөв эсэх

Файл эвдэрсэн эсэх

Attribute table бүрэн эсэх

Source filename тодорхой эсэх

Raw input filename Section 1-тэй таарч байгаа эсэх

Анхаарах зүйл: Final target sheet бүр дээр “generic source” бичиж болохгүй. Заавал яг эх файлын нэрийг иш татна.

Буруу жишээ:

Source: Geochemistry data

Зөв жишээ:

Source: XV-023222_Buduunkhad_RockChip_Assay_Result_2026_v01.xlsx

## Алхам 2. Coordinate system шалгах

Бүх GIS layer-ийг нэг coordinate system-д оруулна.

Шалгах зүйл:

Layer бүрийн CRS

UTM zone

Datum

EPSG code

Coordinate shift байгаа эсэх

Sample point зурагтай давхцаж байгаа эсэх

Хэрэв Монголын талбай UTM ашиглаж байгаа бол тухайн талбайн уртрагаас хамаарч UTM zone зөв эсэхийг шалгана.

QGIS дээр хийх:

QGIS нээнэ.

Project CRS-ийг тохируулна.

Layer бүрийн Properties → Information → CRS шалгана.

Зөрүүтэй layer байвал Reproject Layer хийнэ.

Бүх layer-ийг нэг CRS-д хадгална.

Map дээр sample point, geology boundary, satellite image хооронд shift байгаа эсэхийг шалгана.

## Алхам 3. Assay QA/QC шалгах

Энэ алхам нь target ranking хийхээс өмнө заавал дууссан байх ёстой.

### 3.1 Duplicate check

Duplicate sample-ийн үр дүн original sample-тай ойролцоо байгаа эсэхийг шалгана.

Шалгах үзүүлэлт:

Cu

Au

Ag

Pb

Zn

Mo

As

Sb

Ni

Co

Үнэлгээ:

| Зөрүү | Үнэлгээ |
| --- | --- |
| 0–10% | Маш сайн |
| 10–20% | Зөвшөөрөх боломжтой |
| 20–30% | Анхаарах шаардлагатай |
| >30% | Дахин шалгах шаардлагатай |

### 3.2 Blank check

Blank sample дээр high value гарсан эсэхийг шалгана.

Хэрэв blank дээр Cu, Au, Pb, Zn зэрэг элементүүд өндөр гарвал:

Contamination байж болзошгүй

Sample preparation алдаа байж болзошгүй

Lab batch дахин шалгах шаардлагатай

### 3.3 CRM check

CRM result нь certified value-тэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгана.

Хэрэв CRM deviation өндөр бол:

Тухайн batch-ийн assay result-ийг болгоомжтой ашиглана.

Lab-аас clarification авна.

Шаардлагатай бол re-assay санал болгоно.

### 3.4 pXRF-lab correlation

pXRF ба lab result-ийг element бүрээр scatter plot хийж харьцуулна.

Хүчтэй correlation гарвал:

pXRF дата-г vector trend, anomaly support evidence болгон ашиглаж болно.

Сул correlation гарвал:

pXRF-г зөвхөн field screening evidence гэж үзнэ.

Final ranking-д lab assay-г илүү өндөр жинтэй авна.

## Алхам 4. CMCS болон ойролцоох орд/илрэлийн мэдээлэл татах

CMCS эх сурвалж ашиглана:

https://cmcs.mrpam.gov.mn/cmcs#c=Map

Хийх дараалал:

CMCS map нээнэ.

Талбайн лицензийн координат эсвэл төв цэгээр хайна.

Талбайн ойролцоо 5 км, 10 км, 25 км, 50 км radius buffer үүсгэж орд/илрэлүүдийг шалгана.

Илэрсэн орд/илрэл бүрийн мэдээллийг бүртгэнэ.

Commodity, deposit type, occurrence status, distance, geological setting-ийг тэмдэглэнэ.

Мэдээллийг GIS layer болгож хадгална.

Final map дээр nearby deposit/occurrence layer болгон оруулна.

Бүртгэлийн хүснэгт:

| № | Нэр | Төрөл | Commodity | Distance from license | Geological relation | Source | Target relevance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Target relevance үнэлгээ:

| Үнэлгээ | Тайлбар |
| --- | --- |
| High | Нэг structural trend, нэг lithological belt, ижил commodity |
| Medium | Ойролцоо байрлалтай боловч geological relation дунд зэрэг |
| Low | Зөвхөн бүс нутгийн мэдээлэл, шууд холбоо сул |

## Алхам 5. Evidence layer бүрийг standardize хийх

Бүх нотолгооны layer-үүдийг нэг форматтай болгоно.

Layer бүрийн attribute table-д дараах багана байх хэрэгтэй.

| Field name | Тайлбар |
| --- | --- |
| evidence_id | Нотолгооны давхаргын ID |
| evidence_type | Geology, structure, assay, alteration гэх мэт |
| source_file | Эх файлын нэр |
| confidence | High / Medium / Low |
| relevance | High / Medium / Low |
| comment | Тайлбар |
| reviewer | Шалгасан хүн |
| review_date | Шалгасан огноо |

Evidence type ангилал:

Geology

Structure

Alteration

Geochemistry

Assay

pXRF

Remote sensing

CMCS

Nearby deposit

Field observation

Geophysics

Drone/LiDAR

## Алхам 6. Evidence integration хийх

QGIS дээр бүх баталгаажсан layer-үүдийг дараах дарааллаар давхарлуулна.

Base map

DEM / hillshade

Geology

Structure

Alteration

Remote sensing anomaly

Stream sediment anomaly

Soil anomaly

Rock chip/channel assay

pXRF anomaly

Field mineralization observation

CMCS occurrence

Nearby deposit

Preliminary target polygon

Давхцал шалгах үндсэн асуултууд:

Геохимийн anomaly структуртай давхцаж байна уу?

Хувиралтай бүс field observation-оор баталгаажсан уу?

ASTER/Sentinel anomaly нь sample assay-тай нийцэж байна уу?

CMCS илрэлүүд ижил trend дээр байна уу?

Ойролцоох ордын төрлүүд талбайн geology-той нийцэж байна уу?

Target polygon дотор олон төрлийн independent evidence байна уу?

## Алхам 7. Target polygon үүсгэх

Target polygon үүсгэхдээ зөвхөн нэг төрлийн дата дээр үндэслэхгүй. Доорх нотолгооноос хамгийн багадаа 3 төрлийн evidence давхцсан хэсгийг target болгон авна.

Жишээ:

Geochemical anomaly + structure + alteration

Rock assay + field mineralization + remote sensing alteration

CMCS nearby deposit + favorable lithology + stream sediment anomaly

Intrusive contact + skarn alteration + Cu/Fe anomaly

Fault intersection + quartz vein + Au-As-Sb anomaly

Target polygon үүсгэх шалгуур:

| Шалгуур | Тайлбар |
| --- | --- |
| Evidence overlap | 3 ба түүнээс дээш нотолгоо давхцах |
| Geological plausibility | Ордын загвартай нийцэх |
| Assay support | Лабораторийн эсвэл field assay дэмжлэгтэй |
| Structural control | Хагарал, lineament, contact zone-тэй холбоотой |
| Alteration support | Хувирал илэрсэн |
| Size potential | Хайгуулын үргэлжлэл хийх боломжтой хэмжээтэй |
| Accessibility | Талбай дээр очиж шалгах боломжтой |

# 5. Target scoring аргачлал

Target бүрийг оноогоор үнэлнэ. Нийт оноо 100 байхаар тооцно.

## 5.1 Онооны үндсэн хүснэгт

| Үзүүлэлт | Жин | Оноо өгөх зарчим |
| --- | --- | --- |
| Геологийн тохиромжтой орчин | 15 | Ордын загвартай нийцэж байвал өндөр |
| Структурын хяналт | 10 | Fault/contact/intersection байвал өндөр |
| Хувирал | 10 | ASTER, field alteration, mineral alteration давхцвал өндөр |
| Геохимийн anomaly | 15 | Олон элемент, өндөр anomaly байвал өндөр |
| Assay evidence | 15 | Lab result баталгаатай бол өндөр |
| Field mineralization | 10 | Sulfide, vein, gossan, malachite зэрэг ажиглагдвал өндөр |
| Remote sensing support | 10 | Sentinel/ASTER/drone/LiDAR баталгаа байвал өндөр |
| CMCS/nearby deposit relation | 10 | Ойролцоох орд/илрэлтэй холбоотой бол өндөр |
| Access/data quality/risk | 5 | Дата чанар сайн, эрсдэл бага бол өндөр |
| Нийт | 100 |  |

## 5.2 Target зэрэглэл

| Зэрэглэл | Оноо | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| A target | 75–100 | Өндөр ач холбогдолтой, дараагийн шатны trench/geophysics/scout drilling төлөвлөх боломжтой |
| B target | 50–74 | Дунд ач холбогдолтой, нэмэлт mapping/sampling шаардлагатай |
| C target | 25–49 | Бага ач холбогдолтой, дата дутуу эсвэл баталгаа сул |
| No-Go | <25 | Одоогоор үргэлжлүүлэх үндэслэл хангалтгүй |

## 5.3 Target ranking table

Дараах хүснэгтийг Excel хэлбэрээр гаргана.

| Rank | Target ID | Target name | Commodity | Deposit model | Score | Class | Main evidence | Key risk | Recommended next step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Жишээ:

| Rank | Target ID | Commodity | Score | Class | Recommended next step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-A1 | Cu-Au | 86 | A | Trench + IP geophysics + scout drilling |
| 2 | T-A2 | Au-Ag | 78 | A | Detailed mapping + channel sampling |
| 3 | T-B1 | Pb-Zn-Ag | 64 | B | Soil grid + rock chip sampling |
| 4 | T-C1 | Cu | 42 | C | Reconnaissance check |
| 5 | T-N1 | Unknown | 18 | No-Go | No further work |

# 6. Ордын төрлөөр үнэлэх аргачлал

## 6.1 Porphyry Cu-Au target

Өндөр ач холбогдолтой болох нөхцөл:

Интрузив биеттэй холбоотой

Cu-Mo-Au anomaly илэрсэн

Potassic / phyllic / argillic alteration байж болзошгүй

Ring structure эсвэл stockwork vein ажиглагдсан

Pyrite, chalcopyrite, bornite, malachite илэрсэн

Ойролцоо porphyry Cu-Au орд/илрэл байгаа

ASTER/Sentinel alteration anomaly давхацсан

Дараагийн ажил:

Detailed mapping

Rock chip/channel sampling

Soil grid

IP/resistivity

Magnetic survey

Scout drilling

## 6.2 Epithermal Au-Ag target

Өндөр ач холбогдолтой болох нөхцөл:

Quartz vein, breccia, silicification илэрсэн

Au-Ag-As-Sb-Hg anomaly байгаа

Fault-controlled vein corridor байгаа

Argillic alteration, silica cap, iron oxide anomaly илэрсэн

Ойролцоо Au-Ag илрэл байгаа

Field sample assay баталгаатай

Дараагийн ажил:

Detailed vein mapping

Channel sampling

Trenching

Ground resistivity

Scout drilling

## 6.3 Polymetallic vein target

Өндөр ач холбогдолтой болох нөхцөл:

Pb-Zn-Ag-Cu anomaly

Galena, sphalerite, chalcopyrite, pyrite ажиглагдсан

Quartz-carbonate-sulfide vein

Fault zone эсвэл shear zone дагасан

CMCS дээр Pb-Zn-Ag илрэл ойролцоо байгаа

Дараагийн ажил:

Vein continuity mapping

Channel sampling

Soil geochemistry

Trench

Shallow drilling

## 6.4 Skarn target

Өндөр ач холбогдолтой болох нөхцөл:

Интрузив ба карбонат чулуулгийн контакт

Garnet, pyroxene, magnetite, epidote alteration

Cu-Fe-Zn-W-Mo anomaly

Magnetic high anomaly

Ойролцоо skarn төрлийн орд/илрэл байгаа

Дараагийн ажил:

Contact zone mapping

Magnetics

Rock chip/channel sampling

Trenching

Drilling

## 6.5 Mafic-ultramafic Ni-Cu target

Өндөр ач холбогдолтой болох нөхцөл:

Mafic-ultramafic body

Ni-Cu-Co anomaly

Pyroxenite, gabbro, peridotite зэрэг lithology

Sulfide dissemination

Magnetic anomaly

Ойролцоо Ni-Cu илрэл байгаа

Дараагийн ажил:

Lithological mapping

Magnetic survey

pXRF screening

Lab assay

EM survey

Scout drilling

# 7. Target description sheet бэлтгэх

Target бүр дээр тусдаа sheet гаргана.

Target sheet-ийн бүтэц:

Target ID:

Target name:

Location:

Coordinate:

Area size:

Commodity:

Deposit model:

Target class:

Total score:

Ranking:

## 7.1 Geological summary

Энд дараахыг бичнэ.

Тухайн target ямар lithology дээр байрлаж байгаа

Интрузив, контакт, fault, shear zone байгаа эсэх

Хувирал ямар төрлийн болох

Ордын загвартай хэр нийцэж байгаа

## 7.2 Evidence summary

Дараах evidence-ийг нэг бүрчлэн бичнэ.

| Evidence type | Description | Source file | Confidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Geology | Favorable intrusive contact | exact filename | High |
| Structure | NE-trending fault intersection | exact filename | Medium |
| Geochemistry | Cu-Mo anomaly | exact filename | High |
| Assay | Rock chip Cu anomaly | exact filename | High |
| Remote sensing | ASTER iron oxide anomaly | exact filename | Medium |
| CMCS | Nearby Cu occurrence | CMCS | Medium |

## 7.3 Assay summary

Дээжийн үр дүнг тусад нь оруулна.

| Sample ID | Sample type | Cu | Au | Ag | Pb | Zn | Mo | Source file | QA/QC status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.4 Risk and data gap

Target бүр дээр эрсдэл бичнэ.

Жишээ:

Assay data sparse

Field mapping incomplete

Remote sensing anomaly not field-verified

Structural interpretation uncertain

Access difficult

CMCS relation indirect

QA/QC pending

No trench data

No geophysics

## 7.5 Recommended next work

Target-ийн зэрэглэлээс хамаарч дараах санал гаргана.

| Target class | Recommended work |
| --- | --- |
| A | Trenching, geophysics, scout drilling |
| B | Detailed mapping, soil/rock sampling, ground check |
| C | Reconnaissance verification only |
| No-Go | No immediate follow-up |

# 8. Go / No-Go decision хийх

Go / No-Go шийдвэрийг оноо, нотолгоо, эрсдэл дээр үндэслэнэ.

## 8.1 Go decision

Дараах нөхцөл бүрдвэл Go гэж үзнэ.

Target score 75-аас дээш

3 ба түүнээс дээш independent evidence давхцсан

Lab assay эсвэл field mineralization баталгаатай

Geological model нийцтэй

Дараагийн шатны ажил хийх хангалттай үндэслэлтэй

## 8.2 Conditional Go

Дараах нөхцөлд Conditional Go гэж үзнэ.

Target score 50–74

Зарим evidence сайн боловч data gap байгаа

QA/QC бүрэн биш

Field verification шаардлагатай

Дээжийн тоо хангалтгүй

## 8.3 No-Go

Дараах нөхцөлд No-Go гэж үзнэ.

Target score 25-аас бага

Evidence давхцал байхгүй

Assay result сул

Geological setting тохиромжгүй

Remote sensing anomaly field evidence-ээр баталгаажаагүй

CMCS болон ойролцоох ордтой холбоо сул

## 8.4 Decision log

Шийдвэрийн бүртгэл дараах бүтэцтэй байна.

| Target ID | Score | Class | Decision | Reason | Reviewer | Date | Next action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9. QA/QC check list

Final output гаргахаас өмнө дараах checklist-ийг бөглөнө.

| QA/QC item | Acceptance note | Status | Reviewer | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All evidence layers version-controlled | Phase QA/QC log-д бүртгэсэн байна | Pass/Fail |  |  |
| Assay QA/QC passed | QA/QC log-д бүртгэсэн байна | Pass/Fail |  |  |
| pXRF-lab correlation documented | Correlation file хавсаргасан байна | Pass/Fail |  |  |
| Target sheets complete | Target бүр sheet-тэй байна | Pass/Fail |  |  |
| Go/No-Go decision recorded | Decision log бүрэн байна | Pass/Fail |  |  |
| Source filenames referenced | Exact raw input filename орсон байна | Pass/Fail |  |  |
| CRS checked | GIS layer-үүд нэг CRS-д байна | Pass/Fail |  |  |
| Final map exported | PDF болон GIS package гарсан байна | Pass/Fail |  |  |

# 10. Final map гаргах заавар

Final GIS map дээр дараах layer-үүд орсон байна.

## 10.1 Заавал орох layer

License boundary

Base map

DEM/hillshade

Geology

Fault/lineament

Alteration zone

Geochemical anomaly

Assay sample point

Field mineralization point

CMCS occurrence

Nearby deposit

Final target polygon

Target ranking label

Recommended work zone

## 10.2 Map layout

Map layout-д дараах зүйлс орно.

Map title

Project name

License number

Coordinate grid

Scale bar

North arrow

Legend

Data source note

Date

Prepared by

Reviewed by

CRS/EPSG

Inset location map

## 10.3 Target polygon өнгөний санал

| Target class | Map symbol |
| --- | --- |
| A target | Улаан хүрээ, тод өнгө |
| B target | Улбар шар хүрээ |
| C target | Шар хүрээ |
| No-Go | Саарал эсвэл бүдэг |

# 11. Expected outputs

Phase 10 дуусахад дараах файлууд бэлэн болсон байна.

XV-023222_Buduunkhad_Integrated_Interpretation_Report.docx

XV-023222_Buduunkhad_Integrated_Geology_Geochemistry_Alteration_Map.pdf

XV-023222_Buduunkhad_Final_Target_Polygons.gpkg

XV-023222_Buduunkhad_Final_Target_Ranking_Table.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_Target_Description_Sheets.docx

Нэмэлтээр дараах файлууд байвал сайн.

XV-023222_Buduunkhad_Go_NoGo_Decision_Log.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_Assay_QAQC_Log.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_pXRF_Lab_Correlation_Report.pdf

XV-023222_Buduunkhad_CMCS_Nearby_Deposit_Register.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_Final_QGIS_Project.qgz

# 12. Ажил дууссан гэж үзэх шалгуур

Энэ phase бүрэн дууссан гэж үзэхийн тулд дараах нөхцөл хангагдсан байна.

Бүх input data бүртгэгдсэн.

Бүх GIS layer CRS шалгагдсан.

Assay QA/QC дууссан.

pXRF-lab correlation хийгдсэн.

CMCS болон ойролцоох орд/илрэлийн бүртгэл хийгдсэн.

Evidence integration map үүссэн.

Target polygon-ууд final болсон.

Target бүрт score өгсөн.

A/B/C/No-Go ангилал гарсан.

Target description sheet бүрэн болсон.

Go/No-Go decision log бөглөгдсөн.

Final GIS map PDF экспортлогдсон.

Final report бичигдсэн.

Бүх output файл зөв нэршлээр хадгалагдсан.

Reviewer/date/decision бүртгэл бүрэн орсон.

# 13. Дараагийн шатны нөхцөл

Phase 10-ийн үр дүнгээр дараах шийдвэр гарна.

## A target

Шууд дараагийн шатанд шилжүүлнэ.

Боломжит ажил:

Trench

Ground geophysics

Detailed channel sampling

Scout drilling

## B target

Нэмэлт баталгаажуулах ажил хийнэ.

Боломжит ажил:

Detailed mapping

Soil grid

Rock chip sampling

Ground truthing

Drone/LiDAR нарийвчилсан шалгалт

## C target

Бага зардлаар дахин шалгана.

Боломжит ажил:

Reconnaissance visit

Limited sampling

Remote sensing re-check

## No-Go

Одоогоор идэвхтэй үргэлжлүүлэхгүй.

Гэхдээ дараах нөхцөлд дахин авч үзэж болно.

Шинэ assay data гарвал

Шинэ CMCS/nearby deposit мэдээлэл нэмэгдвэл

Геофизикийн шинэ anomaly илэрвэл

Field mapping дахин баталгаажуулбал

# Товч дүгнэлт

Phase 10 бол өмнөх бүх хайгуулын ажлын “шийдвэр гаргах үе шат” юм. Энэ шатанд зөвхөн нэг төрлийн датагаар target сонгохгүй, харин geology, structure, alteration, geochemistry, assay, remote sensing, CMCS, nearby deposit, field evidence зэргийг хамтад нь үнэлж, баталгаатай target ranking гаргана. Эцсийн бүтээгдэхүүн нь final target map, target ranking table, target description sheet, Go/No-Go decision log, integrated interpretation report байна.