99. Final Deliverables ажлыг хийх дэлгэрэнгүй заавар

Final report package, GIS package, QA/QC, metadata, target ranking, follow-up plan болон archive/checksum package бэлтгэх аргачлал

# 1. Ерөнхий мэдээлэл

| Subsection | Methodology detail |
| --- | --- |
| Зорилго | Бүх output-ийг стандарт folder package болгон бүрдүүлэх. |
| Input files | Input files: All phase outputs and QA/QC logs, with source traceability back to raw input files No1-78. Final package must include the exact raw input filename reference from Section 1A for every evidence layer/report/table/map. |
| Software / equipment | QGIS, Office, PDF export, archive/checksum tools. |

Энэ ажлын зорилго нь өмнөх бүх phase-үүдээр боловсруулсан тайлан, GIS, remote sensing, drone/LiDAR, field form, assay/QAQC, target ranking, follow-up work plan зэрэг бүх эцсийн бүтээгдэхүүнийг нэг стандарттай, шалгагдсан, traceable буюу эх input файл руугаа буцаан мөрдөх боломжтой Final Deliverables Package болгон бэлтгэхэд оршино.

# 2. Ажлын үндсэн зорилго

1.  Бүх эцсийн output файлуудыг нэг folder package-д стандарт бүтэцтэйгээр цуглуулах.

2.  Файл бүрийг эх input data, processing step, reviewer, QA/QC status-тэй холбож бүртгэх.

3.  GIS, тайлан, зураг, хүснэгт, field form, assay, target ranking, follow-up plan зэрэг бүх deliverables-ийг EPSG:32647 стандарттай нэгтгэх.

4.  Final package дотор ямар файл, ямар эх сурвалж дээр үндэслэсэн, хэн шалгасан, ямар хязгаарлалттай болохыг тодорхой бичих.

5.  Management review болон technical review-д бэлэн final archive/checksum package гаргах.

# 3. Ашиглах input data

Энэ ажлыг хийхэд өмнөх бүх phase-ийн output-ууд input болно. Үүнд:

Phase report-ууд

GIS project file

GIS layer package

QGIS / QField package

Remote sensing interpretation бүтээгдэхүүнүүд

Drone / LiDAR / orthomosaic / point cloud бүтээгдэхүүнүүд

Field observation form

pXRF register

Assay table

QA/QC table

Target ranking matrix

Decision matrix

Follow-up work plan

Metadata file

QA/QC log

Эх input raw file-ийн бүртгэл буюу raw input filename reference

Final package-д орох бүх файл нь raw input file No.1–78 буюу эх өгөгдлийн дугаартайгаа холбогдсон байх ёстой.

# 4. Ашиглах software / equipment

QGIS

Microsoft Word

Microsoft Excel

PDF export tool

Archive tool буюу ZIP / 7-Zip / WinRAR

Checksum tool

Folder comparison tool

File naming checker

Metadata editor

QA/QC log template

# 5. Final deliverables folder structure үүсгэх

Эхлээд үндсэн folder үүсгэнэ.

99_Final_Deliverables/

Дотор нь дараах 9 үндсэн subfolder-ийг яг энэ дарааллаар үүсгэнэ.

99_Final_Deliverables/
|-- 01_Reports
|-- 02_GIS_GPKG_QGIS_QField
|-- 03_Remote_Sensing_Products
|-- 04_Drone_LiDAR_Orthomosaic_PointCloud
|-- 05_Field_Forms_and_pXRF_Registers
|-- 06_Assay_and_QAQC_Tables
|-- 07_Target_Ranking_and_Decision_Matrix
|-- 08_Follow_Up_Work_Plans
`-- 09_Final_Report_Package

Folder нэрийг өөрчлөхгүй. Дугаарлалт, underscore, том жижиг үсгийг нэг мөр мөрдөнө.

# 6. 01_Reports folder-д хийх ажил

Энэ folder-д бүх эцсийн тайлангуудыг оруулна.

## 6.1 Оруулах боломжтой файлууд

Final technical report

Geological interpretation report

Remote sensing interpretation report

Drone / LiDAR processing report

Field mapping report

Assay interpretation report

QA/QC summary report

Target generation report

Target ranking report

Follow-up recommendation report

## 6.2 Файл бүрт байх мэдээлэл

Project name

License number

Area name

Coordinate reference system: EPSG:32647

Data source list

Processing method

Result summary

Limitation note

Reviewer name

Date

Version number

## 6.3 File naming жишээ

ProjectName_Final_Technical_Report_v01_2026-06-05.pdf
ProjectName_Geological_Interpretation_Report_v01_2026-06-05.docx
ProjectName_Target_Ranking_Report_v01_2026-06-05.pdf

# 7. 02_GIS_GPKG_QGIS_QField folder-д хийх ажил

Энэ folder-д GIS-тэй холбоотой бүх final бүтээгдэхүүнийг оруулна.

## 7.1 Оруулах файлууд

QGIS project file

GeoPackage file

Shapefile ашигласан бол бүх бүрдэлтэй нь

QField package

Styled layer file

Layout template

Final map export

CRS metadata

Layer register

## 7.2 Заавал шалгах зүйлс

1.  Бүх layer нэг CRS буюу EPSG:32647 дээр байгаа эсэх.

2.  Geometry error байгаа эсэх.

3.  Attribute table хоосон эсвэл дутуу талбартай эсэх.

4.  Layer name стандарттай эсэх.

5.  Duplicate layer байгаа эсэх.

6.  QField-ээс ирсэн data алдагдаагүй эсэх.

7.  Project file relative path ашиглаж байгаа эсэх.

8.  Map layout export зөв хийгдсэн эсэх.

## 7.3 GIS package-ийн дэд бүтэц

02_GIS_GPKG_QGIS_QField/
|-- QGIS_Project
|-- GeoPackage
|-- Layers
|-- Styles
|-- Layouts
|-- QField_Package
|-- Exported_Maps
`-- Metadata

# 8. 03_Remote_Sensing_Products folder-д хийх ажил

Энэ folder-д remote sensing боловсруулалтын эцсийн бүтээгдэхүүнийг оруулна.

## 8.1 Оруулах бүтээгдэхүүнүүд

Multispectral interpretation image

ASTER / Sentinel / Landsat interpretation product

Alteration map

Lineament map

Structure interpretation map

Lithological interpretation raster

Mineral index image

Remote sensing target map

Processing note

Raster metadata

## 8.2 Metadata-д оруулах мэдээлэл

Sensor name

Acquisition date

Processing date

Processing method

Band combination

Index formula used

CRS

Pixel size

Limitation note

Interpreter / reviewer

## 8.3 Шалгах зүйлс

Raster CRS EPSG:32647 эсэх

Extent нь license area-тай давхцаж байгаа эсэх

NoData утга зөв эсэх

Raster clipping зөв хийгдсэн эсэх

Final map дээр scale, north arrow, legend байгаа эсэх

Interpretation layer нь GIS package-д орсон эсэх

# 9. 04_Drone_LiDAR_Orthomosaic_PointCloud folder-д хийх ажил

Энэ folder-д drone, LiDAR, orthomosaic, point cloud зэрэг high-resolution data бүтээгдэхүүн орно.

## 9.1 Оруулах бүтээгдэхүүнүүд

Orthomosaic

DEM

DSM

DTM

Point cloud

Contour

Hillshade

Slope map

Flight log

Ground control point register

Accuracy report

Processing report

## 9.2 Дэд folder-ийн санал болгож буй бүтэц

04_Drone_LiDAR_Orthomosaic_PointCloud/
|-- Orthomosaic
|-- DEM_DSM_DTM
|-- PointCloud
|-- Contours
|-- Hillshade_Slope
|-- Flight_Logs
|-- GCP_Checkpoints
`-- Processing_Report

## 9.3 QA/QC шалгалт

Orthomosaic georeference зөв эсэх

GCP ашигласан бол residual error бүртгэгдсэн эсэх

DEM / DSM pixel size бүртгэгдсэн эсэх

Point cloud file corrupt болоогүй эсэх

LAS / LAZ metadata бүрэн эсэх

Final raster GIS дээр зөв нээгдэж байгаа эсэх

Coordinate system EPSG:32647 эсэх

# 10. 05_Field_Forms_and_pXRF_Registers folder-д хийх ажил

Энэ folder-д талбайн бүх observation, sample, pXRF, route, structural measurement, photo log зэрэг data орно.

## 10.1 Оруулах файлууд

Field observation form

Sample register

pXRF register

Structural measurement register

Route / traverse register

Photo register

Outcrop description

Alteration observation

Mineralization observation

Field QA/QC note

## 10.2 Шалгах зүйлс

1.  Observation ID давхардаагүй эсэх.

2.  Sample ID давхардаагүй эсэх.

3.  Coordinate бүрэн эсэх.

4.  Coordinate system тодорхой бичигдсэн эсэх.

5.  Photo ID observation ID-тэй холбогдсон эсэх.

6.  pXRF measurement sample ID-тэй таарч байгаа эсэх.

7.  Null буюу хоосон заавал бөглөх талбар байгаа эсэх.

8.  Field form болон GIS layer хооронд ID зөрүү байгаа эсэх.

## 10.3 Файл нэрлэх жишээ

ProjectName_Field_Observation_Register_v01.xlsx
ProjectName_pXRF_Register_v01.xlsx
ProjectName_Sample_Register_v01.xlsx
ProjectName_Photo_Log_v01.xlsx

# 11. 06_Assay_and_QAQC_Tables folder-д хийх ажил

Энэ folder-д лабораторийн assay result болон QA/QC хүснэгтүүд орно.

## 11.1 Оруулах файлууд

Assay result table

Certified reference material result

Blank sample result

Duplicate sample result

Standard sample result

QA/QC summary table

Detection limit table

Laboratory certificate

Sample dispatch form

Chain of custody document

## 11.2 QA/QC шалгалт

Sample ID field data-тай таарч байгаа эсэх

Assay result sample dispatch-тэй таарч байгаа эсэх

Duplicate sample result хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэх

Blank sample contamination байгаа эсэх

Standard sample result expected value-тэй ойролцоо эсэх

Laboratory certificate бүрэн эсэх

Unit conversion зөв эсэх

Detection limit тэмдэглэл орсон эсэх

QA/QC failure байвал decision note бичигдсэн эсэх

QA/QC result бүр дараах статустай байна.

Pass
Review required
Fail
Not applicable

# 12. 07_Target_Ranking_and_Decision_Matrix folder-д хийх ажил

Энэ folder-д prospect, anomaly, target ranking болон decision matrix орно.

## 12.1 Оруулах файлууд

Target ranking matrix

Prospect register

Anomaly register

Target score table

Decision matrix

Target map

Follow-up priority table

Risk / uncertainty table

Recommended next phase table

## 12.2 Target ranking хийх шалгуур

Geological favorability

Alteration intensity

Structural control

Geochemical anomaly strength

Geophysical support

Remote sensing support

Field evidence

Assay support

Nearby deposit / occurrence relation

Access and logistics

Data confidence

Exploration risk

## 12.3 Target class ангилал

Priority 1 - Immediate follow-up
Priority 2 - Detailed field check required
Priority 3 - Additional data required
Priority 4 - Low priority / archive

## 12.4 Decision matrix-ийн боломжит шийдвэр

Advance to next phase
Conduct follow-up mapping and sampling
Conduct geophysics
Conduct trenching
Conduct drilling preparation
Hold for additional data
Archive / no immediate work

# 13. 08_Follow_Up_Work_Plans folder-д хийх ажил

Энэ folder-д дараагийн шатны хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг оруулна.

## 13.1 Оруулах файлууд

Follow-up mapping plan

Sampling plan

Geophysical survey plan

Trenching plan

Drilling preparation plan

Budget estimate

Timeline

Personnel and equipment plan

HSE plan

Access and logistics plan

## 13.2 Follow-up plan бүрийн агуулга

Target ID

Location

Work type

Objective

Method

Expected output

Required personnel

Required equipment

Estimated duration

Estimated cost

Risk and mitigation

Decision gate

## 13.3 Жишээ

Target T-01:
Recommended work: Detailed mapping, rock-chip sampling, soil grid sampling.
Objective: Confirm Cu-Au mineralization potential.
Decision gate: If assay result confirms anomalous Cu-Au, advance to trenching/geophysics.

# 14. 09_Final_Report_Package folder-д хийх ажил

Энэ folder нь management болон technical review-д өгөх эцсийн багц байна.

## 14.1 Оруулах зүйлс

Final report PDF

Final report DOCX

Executive summary

Final maps

Final GIS package reference

Final target ranking table

Final QA/QC summary

Final follow-up recommendation

Metadata register

File inventory

Checksum file

Archive ZIP package

## 14.2 Final report package-ийн бүтэц

09_Final_Report_Package/
|-- Final_Report_DOCX
|-- Final_Report_PDF
|-- Executive_Summary
|-- Final_Maps
|-- Final_Target_Ranking
|-- Final_QAQC_Summary
|-- Metadata_Register
|-- File_Inventory
|-- Checksum
`-- Archive_ZIP

# 15. Metadata register бэлтгэх

Final package-д заавал metadata register оруулна. Metadata register-д дараах баганууд байна.

| Багана | Тайлбар |
| --- | --- |
| File ID | Файлын дотоод дугаар |
| Folder name | Аль folder-т байгаа |
| File name | Яг final filename |
| File type | PDF, DOCX, XLSX, GPKG, TIF гэх мэт |
| Source input file | Raw input No.1-78-тай холбох |
| Processing phase | Аль phase дээр үүссэн |
| CRS | EPSG:32647 эсэх |
| Processing date | Боловсруулсан огноо |
| Processor | Боловсруулсан хүн |
| Reviewer | Шалгасан хүн |
| QA/QC status | Pass / Review / Fail |
| Limitation note | Хязгаарлалт |
| Final decision | Final-д оруулах эсэх |

# 16. File inventory бэлтгэх

File inventory нь final package дотор байгаа бүх файлын бүртгэл байна. Inventory-д дараах мэдээллийг заавал оруулна.

Folder path

File name

File extension

File size

Version

Date modified

Responsible person

Final / draft status

Include / exclude decision

Remarks

Файл бүрийг нэг бүрчлэн бүртгэнэ. Folder-д байгаа боловч inventory-д байхгүй файл байж болохгүй.

# 17. Naming consistency шалгах

Бүх final файлын нэр дараах зарчмыг баримтална.

Project name байна

Data/product type байна

Version number байна

Огноо байна

Space ашиглахгүй, underscore ашиглана

Монгол үсэг, тусгай тэмдэгт, slash, comma, bracket аль болох ашиглахгүй

“final_final”, “new”, “copy”, “last” гэх мэт тодорхойгүй үг хэрэглэхгүй

## 17.1 Зөв жишээ

Buduunkhad_Final_Technical_Report_v01_2026-06-05.pdf
Buduunkhad_Target_Ranking_Matrix_v01_2026-06-05.xlsx
Buduunkhad_GIS_Package_EPSG32647_v01_2026-06-05.zip

## 17.2 Буруу жишээ

final report last.pdf
new map copy.tif
target ranking final final.xlsx

# 18. CRS шалгалт хийх

Final package-д орох spatial data бүр дээр CRS шалгана. Заавал байх CRS:

EPSG:32647
WGS 84 / UTM Zone 47N

## 18.1 Шалгах зүйлс

QGIS project CRS

Layer CRS

Raster CRS

GeoPackage CRS

Drone orthomosaic CRS

DEM / DSM CRS

Export map CRS

Metadata CRS field

## 18.2 CRS өөр байвал хийх алхам

1.  Original file-г backup хийнэ.

2.  QGIS дээр Reproject Layer ашиглана.

3.  EPSG:32647 болгож хадгална.

4.  Metadata register-д өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ.

5.  QA/QC log-д decision note бичнэ.

# 19. QA/QC log бөглөх

QA/QC log-д дараах үндсэн шалгалтууд орно.

| QA/QC item | Acceptance note |
| --- | --- |
| Folder structure complete | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision бичигдсэн байна |
| Files named consistently | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision бичигдсэн байна |
| Metadata and limitations included | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision бичигдсэн байна |
| Final QA/QC notes included | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision бичигдсэн байна |

Нэмэлтээр дараах шалгалтыг оруулна.

| QA/QC item | Шалгах зүйл |
| --- | --- |
| CRS consistency | EPSG:32647 эсэх |
| Source traceability | Raw input No.1-78 reference орсон эсэх |
| Duplicate file check | Давхардсан файл байгаа эсэх |
| Corrupt file check | Файл нээгдэж байгаа эсэх |
| Version control | v01, v02 гэх мэт хувилбар зөв эсэх |
| Review status | Reviewer баталгаажуулсан эсэх |
| Limitation note | Хязгаарлалт бичигдсэн эсэх |
| Final package completeness | Бүх expected output орсон эсэх |

# 20. Checksum үүсгэх

Final package-д орсон бүх final файлын integrity-г баталгаажуулахын тулд checksum үүсгэнэ.

## 20.1 Хийх алхам

1.  Final package-д орсон бүх файлыг шалгаж нээж үзнэ.

2.  Draft болон temporary file-уудыг устгана.

3.  Checksum tool ашиглан MD5 эсвэл SHA256 checksum үүсгэнэ.

4.  Checksum result-ийг дараах нэртэй хадгална.

ProjectName_Final_Deliverables_Checksum_SHA256_v01.txt

Checksum file-д дараах мэдээлэл орно.

File path

File name

Hash value

Generated date

Generated by

# 21. Archive package үүсгэх

Бүх folder structure, report, GIS, raster, table, metadata, QA/QC log бүрэн болсон бол final archive үүсгэнэ.

## 21.1 Archive нэрлэх жишээ

ProjectName_99_Final_Deliverables_EPSG32647_v01_2026-06-05.zip

## 21.2 Archive хийхээс өмнө шалгах зүйл

Бүх файл нээгдэж байгаа эсэхийг шалгана

Нууц эсвэл draft файл үлдээгүй эсэхийг шалгана

Temporary файл устгана

Duplicate файл шалгана

Metadata register шинэчилнэ

QA/QC log хаана

Checksum үүсгэнэ

# 22. Step-by-step workflow

## Алхам 1. Final folder үүсгэх

99_Final_Deliverables folder үүсгээд 01–09 хүртэлх subfolder-үүдийг яг стандарт нэрээр үүсгэнэ.

## Алхам 2. Өмнөх phase-үүдийн output-уудыг цуглуулах

Phase бүрийн final гэж баталгаажсан output файлуудыг цуглуулна. Draft, temporary, working file-уудыг шууд final folder-д оруулахгүй.

## Алхам 3. Файл бүрийн эх сурвалжийг тогтоох

Файл бүр ямар raw input file No.1–78 дээр үндэслэсэн болохыг metadata register-д бичнэ.

## Алхам 4. CRS шалгах

Spatial data бүрийг QGIS дээр нээж CRS-г шалгана. Бүгд EPSG:32647 байх ёстой.

## Алхам 5. Folder бүрт тохирох файлуудыг ангилах

Report-ыг 01_Reports руу, GIS-ийг 02_GIS рүү, remote sensing-ийг 03 руу гэх мэтээр ангилж байршуулна.

## Алхам 6. Naming standard шалгах

Файл бүрийн нэр project name, product type, version, date гэсэн бүтэцтэй эсэхийг шалгана.

## Алхам 7. Metadata register бөглөх

Final package-д орох бүх файлыг metadata register-д нэг бүрчлэн бүртгэнэ.

## Алхам 8. QA/QC log бөглөх

Folder structure, file naming, metadata, CRS, source traceability, limitation note, reviewer decision-г шалгана.

## Алхам 9. Final report package бэлтгэх

09_Final_Report_Package дотор final PDF, DOCX, executive summary, final maps, QA/QC summary, target ranking, follow-up recommendation-ийг нэгтгэнэ.

## Алхам 10. Checksum үүсгэх

Final package-д орсон бүх файлын checksum үүсгэж хадгална.

## Алхам 11. Archive үүсгэх

99_Final_Deliverables folder-ийг ZIP болгож final archive package үүсгэнэ.

## Алхам 12. Management / technical review-д шилжүүлэх

Final package-г reviewer-д өгч, decision gate нөхцөлийг баталгаажуулна.

# 23. Expected outputs

Энэ ажлын төгсгөлд дараах бүтээгдэхүүнүүд гарсан байна.

Final report package

GIS package

Remote sensing products

Drone / LiDAR products

Field forms

pXRF registers

Assay tables

QA/QC tables

Target ranking matrix

Decision matrix

Follow-up work plans

Metadata register

File inventory

Checksum file

Final ZIP archive package

# 24. Decision gate / next phase condition

Энэ phase дууссан гэж үзэх нөхцөл:

1.  Final package folder structure бүрэн байна.

2.  Бүх report, GIS, remote sensing, drone/LiDAR, field form, assay, QA/QC, target ranking, follow-up plan багцад орсон байна.

3.  Бүх spatial data EPSG:32647 CRS-тэй байна.

4.  Файл бүр raw input source reference-тэй байна.

5.  Metadata register бүрэн бөглөгдсөн байна.

6.  QA/QC log reviewer/date/decision-тэй байна.

7.  Final package checksum үүссэн байна.

8.  ZIP archive үүссэн байна.

9.  Management болон technical review-д өгөхөд бэлэн байна.

# 25. Final acceptance checklist

| Шалгах зүйл | Төлөв |
| --- | --- |
| 99_Final_Deliverables folder үүссэн | ☐ |
| 01–09 subfolder бүрэн үүссэн | ☐ |
| Report-ууд бүрэн орсон | ☐ |
| GIS package бүрэн орсон | ☐ |
| Remote sensing бүтээгдэхүүнүүд орсон | ☐ |
| Drone/LiDAR бүтээгдэхүүнүүд орсон | ☐ |
| Field form болон pXRF register орсон | ☐ |
| Assay болон QA/QC table орсон | ☐ |
| Target ranking болон decision matrix орсон | ☐ |
| Follow-up work plan орсон | ☐ |
| Final report package бүрдсэн | ☐ |
| Metadata register бөглөгдсөн | ☐ |
| File inventory бөглөгдсөн | ☐ |
| CRS EPSG:32647 шалгагдсан | ☐ |
| Source traceability бүрэн | ☐ |
| File naming consistent | ☐ |
| Limitation note орсон | ☐ |
| Reviewer/date/decision бүртгэгдсэн | ☐ |
| Checksum үүссэн | ☐ |
| Final ZIP archive үүссэн | ☐ |

# 26. Дүгнэлт

Энэ ажил нь хайгуулын бүх боловсруулсан материалыг final review-д бэлэн болгох хамгийн сүүлийн багцлалтын phase юм. Гол шаардлага нь зөвхөн файлуудыг нэг folder-т хуулж хийх биш, харин файл бүрийн эх сурвалж, боловсруулалтын үе шат, CRS, QA/QC төлөв, reviewer decision, metadata, limitation note-ийг бүрэн бүртгэж, менежмент болон техникийн баг шууд шалгах боломжтой final deliverables package үүсгэх явдал юм.